受理编号：0874-2021-MMS

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | PC-1B恒电位仪接线板尺寸检测过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | 接线板尺寸63+0.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  | PC-1B恒电位仪图纸，图号MDEC7.814.736 |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1、测量参数公差范围：Ｔ=0.2mm 2、测量设备的最大允许误差Δ允≤T/3=0.2mm/3=0.067mm 3、测量设备校准不确定度推导：U95允≤Δ允/3=0.067mm/3=0.022mm - 被测参数测量范围：PC-1B恒电位仪接线板尺寸要求范围（63-63.2）mm，选用测量范围（0-150)mm的游标卡尺实施检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差等) |  | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 游标卡尺/CLDZ-001 |  | （0-150）mm | ±0.03mm |  | 912018898 |  | 2021.04.19 |
| 计量验证记录： 测量设备的测量范围（0-150)mm，满足导出计量要求测量范围（63-63.2）mm的要求； 测量设备的最大允许误差0.03mm,满足导出计量要求最大允许误差Δ允≤0.067mm 的要求; 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 方伟 验证日期： 2021年08月09日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别是否代表了“顾客”的要求 - 计量要求导出方法正确缪 - 测量设备的配备满足计量要求 - 测量设备经检定/校准 - 测量设备验证方法正确 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021年08月19日 |  |  |  |  |  |  |  |  |