编     号：0112-2019

现场审核记录

企业名称：苏州海宏水泥制品有限公司

审核员：     余慧                      审核日期：2019年11月16日 ~ 11月17日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 查：技术部主要职责为统一归口管理建立、实施保持和持续改进公司的测量管理体系，为质量提供计量保证。负责组织计量方针和计量目标的制定，目标分解和计量确认。负责公司测量设备的统一管理和测量过程的控制。 通过识别法律法规、质量、经营、环境和安全测量要求，提出技术能力要求并转化为工艺要求和检测能力水平的要求，以此确定测量设备的配备要求。 询问相关部门及人员基本清楚本部门计量职能，出厂检验人员基本清楚自己的工作职责。 | 生产部（含车间） 技术部 | 否 |
| 3 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 公司文件为现行有效版本并受控。 查见：质量管理部测量管理手册编号HH/CLSC-2019，受控状态:受控，有编审批人员签字,有发布和实施时间,管理文件处于现行有效状态。 查见了公司SZHH-ZYZD-3试验室作业指导书等。 文件中计量单位使用基本正确。个别地方将kN写成KN,已向企业提出注意。 | 生产部（含车间） 技术部 | 否 |
| 4 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 企业编制了HH/CX08-2019《质量记录控制程序》，包括纸质和电子记录的制定、发放、填写、贮存、保护、更改等要求包括计量确认记录、测量过程记录。 查：进厂水泥检验报告，编号A191003，品种P·II，有检验项目，检验结果，检验日期和报告日期，有检测方法和评定依据。检验：章琦，有审核和批准人。 查桩身长度测量记录，有桩型、生产时间，检查项目，有检验数据，有检验员倪**签字，记录清楚无涂改。 查见：管桩、空心方桩成品出厂检验表，编号B-803-13，记录了名称、规格、数量、生产日期等信息，检验依据：国家食品药品监督管理局标准列出了检验项目并有评定结论，检验人顾明签字，有复检人签字。信息量基本完整，记录清楚无涂改。 企业提供了国家水泥混凝土制品质量监督检验中心检验检测报告，报告编号：G20190815010，检品名称：先张法预应力混凝土管桩，规格型号：PHC600AB130-15, 检验依据：GB/T13476-2009《先张法预应力混凝土管桩》，主要仪器：FW8129多功能荷载挠度测试仪等，报告日期：2019-08-30，主检人：范志勇 有审核和批准人。检验结论：合格。 | 生产部（含车间） 技术部 | 否 |
| 5 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查测量设备台账，包括监视设备。已对测量设备进行分类管理。测量设备台账共记录计量器具58个， 目前A类28个, B级计量器具23个。均送法定计量检定机构检定校准。 已建议企业对测量设备的分类再进一步梳理,对照手册规定对A和B类可重新调整. 查YAW-3000H压力试验机、SHBY-40B水泥(砼)恒温标准养护箱、JY001电子天平等，现场均有计量确认标识且信息完整。 测量设备台账信息和证书一致。 测量设备使用环境条件满足要求。 测量设备量值溯源性详见《测量设备溯源抽查表》 | 生产部（含车间） 技术部 | 否 |
| 6 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业编制了HH/CX07-2019《测量软件管理控制程序》对软件管理提出要求。 执行过程对混凝土试块抗压强度测试和水泥胶砂强度测试设备自带测量软件进行确认,通过查看运行及与测力设备进行比较确认软件状况,并有相关记录,符合文件要求。 | 技术部 | 否 |
| 8 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 8.2.4测量管理体系的监视 | 根据国家10G409和08SG360国家建筑标准设计图集,苏G03-2012,苏G/T17-2012江苏省工程建设标准设计等要求识别出技术要求并转为测量要求。 企业使用经过计量确认的测量设备，并对测量设备确认进行验证，提供了《计量确认过程验证记录》。 测量过程导出计量要求并进行了验证。 查：混凝土抗压强度测试过程。详见计量要求导出和计量验证记录表。 | 技术部 | 否 |
| 9 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总分类，目前识别了42个测量过程，企业对钢筋抗拉强度、混凝土抗压强度等测量过程定为关键测量过程，编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 生产部（含车间） 技术部 | 否 |
| 10 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制HH/CX19《不合格管理控制程序》，对发现的不合格控制管理，并做好记录。符合要求。目前没有发现不合格测量设备和不合格测量过程。 | 生产部（含车间） 技术部 | 否 |
| 11 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编制了HH/CX20《持续改进控制程序》。对发现的不合格及时识别原因，采取纠正措施并针对原因提出预防措施加以防范。 | 生产部（含车间） 技术部 | 否 |