编号：0005-2017-2021

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 |  | 广州珠江钢琴集团股份有限公司（广州珠江恺撒堡钢琴有限公司） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准装置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 总装厂 | 温湿度表 | 181196 | WH-A | 温度：±2℃ 相对湿度：±7% | 露点仪：一级 自校式铂电阻温度计： U = 0.10℃,k =2 | 广州计量检测技术研究院 | 2020-11-11 | √ |
| 总装厂 | 音准仪 | S0010170063 | CTS-5-C | U = 0.6cent; k =2 | 信号发生器 ±0.2dB | 广州计量检测技术研究院 | 2020-09-04 | √ |
| 总装厂 | 扭矩扳手 | 303151B | DB50N | 3级 | 数显扭矩仪：1级 | 计量科 | 2021-03-16 | √ |
| 部件厂 | 测量仪 | L14010007 | （0-30）mm | ±0.1mm | 量块：3等 | 广州计量检测技术研究院 | 2021-05-31 | √ |
| 部件厂 | 数字温度控制仪 | 21051702 | （0-400）℃ | ±5℃ | 温度校验仪MPE: ±0.02%×FS | 广州计量检测技术研究院 | 2021-05-18 | √ |
| KA厂 | 键子深度量块 | K0760060026 | 10.3mm | ±0.05mm | 视频测量仪：U = 0.02mm,k =2 | 计量科 | 2021-07-6 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《计量确认间隔管理程序》、《外部供方管理程序》和《测量设备管理程序》，对计量确认和测量设备的溯源管理、外部供方管理进行规定。 公司已建立包括游标卡、衡器等9个计量标准和包括扭矩扳手等5个项目的内部校准。内部校准已经建立内部校准文件，抽查的内部校准记录符合校准文件规定，人员经培训上岗，符合要求。除了计量标准和内部校准项目之外的测量设备公司统一由质量部计量科送外校准/检定。质量部计量科负责生产车间使用测量设备的送外校准/检定，质量部计量科按《外部供方管理程序》每2年对校准/检定机构进行评价，校准/检定证书统一由质量部计量科保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年8月27日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |