项目编号：0043-2019-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：埃梯梯智慧水务科技有限公司

审核员：                                 审核日期： 2021年 09 月23日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查企业的测量设备台帐共13台件，抽查编号为H17218306型号为OPTIFLUX 2100C的电磁流量计，校准日期2021.01.13，有效期至2022.01.12，由深圳天溯计量检测股份有限公司校准，符合使用要求。 查出厂编号为ATTJLCS008型号为WB2672/5级的耐电压测试仪，校准日期2021.08.17，有效期至2022.08.16，由上海瑞策校准检测科技有限公司校准，符合使用要求。 查见编号为ATTJLCS011，型号为(0~5)m的钢卷尺，校准日期2021.08.17，有效期至2022.08.16，由上海瑞策校准检测科技有限公司校准，符合使用要求。 查见编号为2020-0717126，型号DTS1395/3×220/380V-3×10(40)A的三相四线电子式有功电能表，校准日期2020.09.23，有效期至2028.09.22，由杭州市质量技术监督检测院校准，符合使用要求。 现场计量确认合格标识、台账信息和证书一致。测量设备对使用环境无特殊要求。 企业无最高标准器，在用的测量设备全部委外校准。校准单位为深圳天溯计量检测股份有限公司、上海瑞策校准检测科技有限公司、杭州市质量技术监督检测院，量值溯源符合要求。 详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 2 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业提供了ATT-7.4-03《合格供方名录》及ATT-QR-27《供方质量能力调查表》，对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方进行了评价；提供了ATT-7.4-01《校准机构校准能力调查表》，外部校准机构三家--深圳天溯计量检测股份有限公司、上海瑞策校准检测科技有限公司、杭州市质量技术监督检测院，并收集对三家的资质及授权开展的校准项目清单，均有有效期内，满足要求。 | 质检部 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 检查企业的《测量过程及控制一览表》共识别了11个测量过程，2个关键测量过程。抽查重要测量过程，供水设备耐压强度测试过程，计量要求导出及验证方法正确，配备的压力表已经检定合格，并经计量验证，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 详见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 质检部 生产部 | 否 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程 | 企业没有新增关键测量过程，查见1份《供水设备耐压强度测试过程控制规范》，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。详见《测量过程控制检查表》及附件 | 质检部 生产部 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了关键测量过程《供水设备耐压强度测试过程测量不确定度》评定，方法正确。详见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质检部 | 否 |
| 6 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 销售部提供了2021年度外部顾客满意度调查报告，顾客满意度得分为96分，达到目标为95分的要求；质检部提供了内顾客满意度调查得分为96分，达到目标为95分的要求。 | 销售部 质检部 | 否 |
| 7 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为电、水，年度用电27.6万kW.h,用水270t,能耗为33.944tce，不是重点耗能企业。 | 办公室 | 否 |