编    号：0076-2020-2021

审核员现场审核记录

企业名称：飞策防爆电器股份有限公司

审核员：  吴素平                                             审核日期2021年08月27日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 自去年初审以来的一年，企业的测量管理体系运行能持续满足标准要求，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。 企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。 产品无新增种类。 | 品质部 技术部 销售部 |  |
| 2 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及五项质量目标 ，并已下发到体系覆盖的相关部门，分解到各部门，品质部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，2021年质量目标按规定的内容和时间进行统计考核，查2021年（1-2）季度的计量工作质量目标统计情况，完成情况较好。 | 品质部 |  |
| 3 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次测量体系内审，于2021年07月17日组织了公司测量体系内审工作分两组，对公司所有部门及生产车间进行了全要素的审核，内审中发现了4个次要不符合项，并在规定的时间内进行了整改，不符合项已关闭。 2021年07月28日进行了管理评审，会议由公司总经理委托管代韩国安主持，管代及各部门汇报了测量体系各方面工作的运行情况，会议肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜，形成测量体系管理评审报告。 | 品质部 办公室 |  |
| 4 | 企业每年一次的对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业编制了FCFB-CLCX12-2019《外部方控制程序》，品质部，每年组织对外购测量设备的外部供方和测量设备检定/校准供方进行评价，确定合格供方并建立了合格供方档案。今年企业确定的检定、校准机构为嘉兴市计量检定测试院、深圳天溯计量检测股份有限公司、上海市计量测试技术研究院、广东六零二计量检测有限公司、苏州国方校准测试技术有限公司、安徽中家智锐科技有限公司检测校准中心，收集了以上六家机构的资质及相关的校准项目附件，并对其资质进行了评价，满足要求。 | 品质部 |  |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性 | 检查了企业的测量设备台帐共321台件，抽查了品质部及生产车间现场使用的测量设备：出厂编号932818，规格型号（175-200）mm的千分尺，校准日期2021.5.19,有效期至2022.5.18; 出厂编号2061128，规格型号（0-1）mm千分表，校准日期2020.12.11,有效期至2022.12.10；出厂编号SG01-24，规格型号M4-6H螺纹塞规，校准日期2021.5.21,有效期至2022.5.22，出厂编号HY33400，规格型号(0-6)MPa,1.6级的压力表, 检定日期2021.7.21,有效期至2022.1.20，管理编号DZ-112,规格型号HB1数显交流电流表，校准日期2021.3.13，有效期至2022.3.12，检查了现场的测量设备的计量确认合格标识与检定、校准证书一致，均在有效期内，符合要求。 该企业的测量设备的使用环境满足要求。测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。 检查生产部生产车间在用的出厂编号F11810，（0-200）mm带表游标卡尺未送检溯源，不符合GB/T19022:2003标准7.3.2条款溯源性要求。其余测量设备的检定、校准情况符合溯源性要求。详见《测量设备溯源抽查表》 | 品质部 生产部 生产车间 | 01 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查重要测量过程，铝锭称重、工频电压测试、隔离开关回路电阻测试、耐压值零位校准、隔爆参数检验、绝缘电阻检测等测量过程，测量过程识别正确，配备的测量设备均经有资质的机构检定校准，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。详见耐压值零位校准过程《计量要求导出与验证记录表》。 目前暂无经验证的不合格测量设备。 | 品质部 |  |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 | 企业一年来未有新增重要测量过程。 检查了已识别的7个重要测量过程：铝锭称重、工频电压测试、隔离开关回路电阻测试、耐压值零位校准、隔爆参数检验、绝缘电阻检测等，抽查了耐压值零位校准过程，一年来能按照控制规范要求进行控制，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确。抽查重要测量过程：耐压值零位校准过程进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，并对测量过程按照控制规范的频次进行持续监视。详见不确定度评定报告、测量过程有效性确认记录、测量过程监视记录及控制图，详见耐压值零位校准过程《测量过程控制检查表》及附件《耐压值零位校准过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》，符合标准的要求。 | 品质部 技术部 |  |
| 8 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 查：企业编了《顾客满意度测量控制程序》，销售部2020年发放《外部顾客满意度调查表》，外部顾客满意度目标为96%，实际为96.53%达到目标要求；2021年04月20日进行了内部顾客满意度调查，内部顾客满意度为96.4%，达到目标95%的要求。 | 品质部 销售部 |  |
| 9 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了企业的《测量过程及控制一览表》，抽查了耐压值零位校准过程的监视记录及产品质量控制图，详见附件《耐压值零位校准过程监视统计记录表》及《耐压值零位校准过程质控图》。 | 品质部 |  |
| 10 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年对企业审核中发现的二个不符合项： 1）、查品质部没有制定2020年度计量器具月度送检计划，“应保存测量管理体系运行所需信息的记录”不符合审核准则条款GB/T 19022-2003标准的6.2.3条款记录。 企业采取了纠正措施：提供了2020年度计量器具月度送检计划及2021年计量器具月度送检计划，满足要求。 2）、技术部提供的GB/T17743-2007《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》，该标准已作废，不符合GB/T19022-2003标准中 6.2.1条款“制定新的程序或更改现有的程序应经授权批准并受控。程序应现行有效，需要时可获得和提供。”的规定要求。 企业采取了纠正措施：技术部提供了GB/T17743-2017《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》，已加盖受控印章，现行有效，满足要求。 上年审核确定的二个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。 | 品质部 |  |
| 11 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 品质部 |  |
| 12 | 强制检定 | 计量法制要求 | 抽查相关部门质量记录均能采用法定计量单位，满足要求。企业的强制检定计量器具共二台件，一只用于安全防护的压力表和一台贸易结算的电子汽车衡，均在有效期内使用，满足要求。检查了相关部门的质量记录，有个别的法定计量单位书写不规范：扭矩的法定计量单位“N.m”写成“nm”，现场与相关人员进行了指导、沟通，及时进行了纠正。 | 品质部 生产部 生产车间 |  |
| 13 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电、水、天然气；年耗水24118t,耗电42489914kW.h,耗天然气365318m3，合计耗能793.95tce，不是重点耗能企业。 | 办公室 |  |
| 14 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传，以及用于产品招投标加分。 | 办公室 |  |
| 15 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 自去年初审以来，一年内由于人员变动，测量管理体系的管理者代表由原来的夏朝中变更为韩国安，变更日期2021.04.15，企业的其他资质及组织机构无变更。 | 办公室 |  |