编    号：0174-2020-2021

审核员现场审核记录

企业名称：浙江浦成电气有限公司

审核员：                                           审核日期：2021年09月13日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次内审，于2021年08月15日，组织了测量管理体系内部审核，对体系涉及的所有部门进行了全要素的审核，发现了一个次要不符合项，在规定时间内采取了纠正措施，验证有效，已关闭。 企业于2021年09月05日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业包海龙总经理主持，根据管理评审内容的要求，管代包秀庆及各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，各部门汇报了各部门体系工作的运行情况，总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，目前不需要更改，并形成了管理评审报告， 满足要求。 | 品质部 人事行政部 | 否 |
| 2 | 查找企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。 | 5.2以顾客为关注焦点 | 公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。 | 品质部 | 否 |
| 3 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查 PCDQ/ MM-2020测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标六项一致，有具体指标可测量，查QR-6.2-01《2021年度质量目标及实施一览表》，2021年的质量目标由品质部统计考核，均达标。 | 品质部 | 否 |
| 4 | 为持续改进而策划的活动的进展包括：(a)计量要求的导出、b)测量不确定评定、c)有效性确认、d)测量过程的控制、 e)测量过程的监视) | 7.1计量确认 7.2测量过程 7.3.1不确定度评定 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业在一年内未有新增重要测量过程。查看了企业已识别的测量过程：原材料铜线、铜排的尺寸检测、直流电阻检测、PC+ABS材料的比重检测、拉伸强度检测、断裂伸长率检测、主回路电阻检测、绝缘电阻检测、介电性能检测、漆层厚度检测、产品的工频耐压检测、接地电阻检测等测量过程，抽查了重要测量过程：直流电阻检测过程，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见直流电阻检测过程《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及附件《直流电阻检测过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》。 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了《测量设备计量确认记录》，测量过程的监视方法和监视频次，均满足控制规范要求。详见《直流电阻检测过程监视统计记录表》及《直流电阻检测过程质控图》。 | 品质部 技术部 | 否 |
| 5 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年对企业审核中发现的二个不符合项的整改情况： 1）、查生产科下属铜排车间的Ⅲ级0-3t电子秤及线缆车间的检测室里的MBS-1型的温湿度计未列入测量设备台帐管理且未校准，不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.3.1条款。 企业采取了纠正措施：提供了编号1612056396,规格3t,Ⅲ级电子秤，校准日期2021年08月04日，有效期至2022年08月03日；MBS-1型的温湿度计，因人员疏忽在送检过程损坏，重新购买了一只TH101C更换，校准日期2021年09月01日，有效期至2022年08月31日，检查了《测量设备台帐》，已将以上的两种测量设备列入台帐管理，满足要求。 2）、查线缆车间使用的0-25mm外径千分尺，计量编号SH40934428，张贴了“计量确认合格证”标识，显示确认日期为2019年7月5日，有效期为2020年7月4日，计量确认标识已过期。核对该测量设备检定证书，证书编号：D202005671，校准单位：乐清市质量技术监督检测院，检定日期为2020年6月3日。不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.2.4 条款。 企业采取了纠正措施：提供了线缆车间的0-25mm外径千分尺的检定证书，检定日期 2021年03月16日，有效期至2022年03月15日，查看了现场在用的此测量设备，已张贴了“计量确认合格标识”，标识信息与检定证书信息一致，满足要求。 上年审核确定的二个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效,同意关闭。 | 品质部 | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 品质部 技术部 | 否 |
| 7 | 强制检定、法定计量单位的使用情况。 | 计量法制要求 | 企业的强制检定计量器具共2 台， 主要用于安全防护的压力表，按照强检计量器具管理要求进行了管理，抽查了编号170891605压力表Y-100型，（0-1.6MPa）MPa，1.6级，检定日期2021年04月22日，有效期至2021年10月21日；满足要求。 检查了品质部的相关质量记录，均能使用法定计量单位。 | 品质部 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传及招投标等，企业对标志的使用，符合相关标准和规定。 | 品质部 人事行政部 | 否 |
| 9 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 一年来企业的资质及组织机构的无任何变更。 | 品质部 人事行政部 | 否 |