项目编号：0929-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 北京大为家具集团有限公司

审核员：

审核日期： 2021年 8月30 日上午～ 8月31下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 公司编制了DWJJCL-SC-2021《测量管理体系质量手册》和DWJJCL-CX（01-20）2021《测量管理体系程序文件》，于2021年3月8日发布并实施，明确了相关部门的职能，岗位职责明确。 询问技术质量部、生产部、销售部等部门负责人及相关测量人员均了解自己和本部门的主要工作职责。 组织机构图与实际部门设计一致。 | 技术质量部 销售部 生产部 | 否 |
| 2 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业建立了20个测量管理体系程序文件，基本满足标准和企业对测量管理体系运行的管理要求。 《测量管理体系手册》规定了对文件修改、审批的授权、批准流程。 现场抽查管理类标准：ISO10012:2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》、GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》。 企业产品主要执行标准: GB/T3327-2016《家具、柜类主要尺寸》 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》 GB/T28007.1-2011《儿童家具通用技术条件》 使用标准均现行有效。 企业产品执行标准 GB/T3327-2016《家具、柜类主要尺寸》未盖受控章。 不符合认证审核准则条款 “6.2.1程序”的要求。 | 技术质量部 | 不符合01 |
| 3 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了DWJJCL-CX07-2021《软件管理程序》。企业目前无软件。 程序规定为防止病毒入侵对系统带来危害，公司严禁使用来源不明的磁盘、软盘、U盘、移动硬盘和光盘。 | 技术质量部 生产部 销售部 | 否 |
| 4 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 6.2.4 标识 | 企业建立了DWJJCL-CX08-2021《记录管理程序》、DWJJCL-CX09-2021《标识管理程序》，文件规定记录保存期限为6年、检测检验记录保存期限为3年。 技术质量部负责对标识进行控制。 抽查1：测量设备供方资质及能力评价表：深圳中电计量测试技术有限公司评价表，其评价内容有供方资质情况、评价内容、评价意见及评价结论。 抽查2：编号：DWJJCL-JH-2102 2021年度测量管理体系培训计划共3项,已完成2项计划，①质量手册、程序文件宣贯，培训日期：2021.3.12；② GBT19002标准宣贯培训，培训日期：2021.3.17。经理论考试培训结果满意。 记录信息完整。 | 技术质量部 销售部 生产部 | 否 |
| 5 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 企业建立了DWJJCL-CX10-2021《测量设备管理程序》、DWJJCL-CX11-2021《环境管理程序》、DWJJCL-CX17-2021《溯源性管理程序》。 建立《测量设备台账》，台账信息和证书一致。 环境条件满足要求。 抽查：①证书编号：ZD202108270225游标卡尺，校准日期：2021.8.27，有效期：2022.8.28； ②ZJCD821040575钢卷尺，校准日期：2021.7.19，有效期：2022.7.18， ③ZJCD821040576钢直尺，校准日期：2021.7.8，有效期：2022.7.7； 企业未建计量标准装置，测量设备溯源至深圳中电计量测试技术有限公司、中检华北计量有限公司，符合溯源要求。 详见《测量设备溯源抽查表》 | 技术质量部 生产部 | 否 |
| 6 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了DWJJCL-CX13-2021《计量确认管理程序》、DWJJCL-CX14-2021《计量确认间隔管理程序》。 共有35个测量过程，其中关键过程2个，重要过程33个。 技术质量部是计量确认实现的归口管理部门及测量设备确认间隔的统一制定和管理部门。 抽查1：《测量设备计量确认明细表》，信息完整、规范，符合要求。确认人：周生磊，确认间隔：12个月。 抽查2：编号: 202102《床铺面间隙尺寸测量过程计量确认过程验证记录》，验证项目：床铺面间隙尺寸，验证人：周生磊，验证日期：2021.7.12. 测量过程计量要求导出及验证方法正确，满足测量过程预期使用要求。 | 技术质量部 | 否 |
| 7 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 《计量确认间隔管理程序》中规定测量设备间隔一经确定任何部门和个人必须严格执行，不得擅自改动确认周期或超周期使用测量设备。 技术质量部对测量设备使用过程、降级、封存、启封、报废等实施全过程的统一监督管理。 企业目前没有需要调整间隔的测量设备。 | 技术质量部 | 否 |
| 8 | 企业计量确认记录是否能证明每每台测量设备满足规定的计量要求？计量信息是否完整？记录的标识、储存、保护、检索和处置 | 7.1.4计量确认过程记录 | 《记录管理程序》、《计量确认管理程序》中规定计量确认过程记录应能保证每台测量设备满足预期的计量要求。 抽查1：《测量设备计量确认明细表》，共确认17项被测参数，确认内容包含：技术要求、计量特性、验证情况、确认人：周生磊，确认间隔：12个月。 抽查2：编号:202101《柜底层与地面高距离尺寸测量过程计量确认过程验证记录》，项目名称：柜底层与地面高距离尺寸，验证人：周生磊，验证日期：2021.7.12.验证记录信息完整，填写规范，符合要求。 详见附录：详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。 | 技术质量部 | 否 |
| 9 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业建立了DWJJCL-CX15-2021《测量过程设计和实现管理程序》 编制了《测量过程控制及控制一览表》，企业分重要和关键控制测量过程；识别了三个产品（木家具、家具及配件、幼儿床）的成品检验的测量过程35个，信息量全，对测量过程中的技术参数和测量设备进行了计量确认和计量验证。 查编制了:编号：DWJJCL-GF-202101《柜底层与地面高距离尺寸测量过程控制规范》，对测量过程中的方法、环境、人员、操作步骤、控制措施等进行了要求。 | 技术质量部 | 否 |
| 10 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3测量不确定度和溯源性 | 企业建立了DWJJCL-CX16-2021《测量不确定度管理程序》 技术质量部负责测量不确定度的评定和测量设备溯源单位的确定及测量设备送检。 抽查附1：《柜底层与地面高距离尺寸测量过程测量不确定度评定报告》，测量方法、检测设备、被测对象、测量过程等明确。 详见：《柜底层与地面高距离尺寸测量过程测量不确定度评定报告》 测量设备溯源至深圳中电计量测试技术有限公司，认可证书号CNAS L10466 ，中检华北计量有限公司认可证书号CNAS L3228，资质在有效期内。 | 技术质量部 | 否 |
| 11 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 销售部负责市场调查、收集顾客意见，建立顾客档案。 抽查：编号：DWJJCL-BG-2101 2021年度测量管理体系客户满意度调查工作报告，内部客户调查表7份，满意度结果97.85%，外部客户调查表6份，满意度结果96%。 2021年未发生顾客在产品质量、安全、环保等方面的投诉。 | 技术质量部销售部 | 否 |
| 12 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3 测量管理 体系审核 | 公司于2021年7月11-12日组织了公司内部审核，内审分1个组，张淑琇担任审核组长；审核组对管理层及技术质量部、生产部、销售部、行政部、采购部等进行了全要素的审核，共开出了2不符合项，于7月20日完成整改。 | 技术质量部 | 否 |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 公司编制了DWJJCL-CX20-2021《改进管理控制程序》，技术质量部负责公司不合格项纠正与预防措施的制定、实施和验证工作。现场查：编号2021-01、2021-02内审不符合项报告，制定了纠正措施，整改完成，不符合项关闭。 | 技术质量部 销售部 生产部 | 否 |
| 14 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 天津宝坻生产基地2020.11—2021.08电耗368528kWh，折45.29吨标煤。 不是重点耗能企业。 企业大兴瀛海镇盈瑞路办公地点电能表为供电局配备,物业公司管理，财务部按单据向物业交费。 | 财务部 生产部 | 否 |
| 15 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 公司7台件测量设备列入计量管理工作，测量设备按周期校准。查记录、报表等资料中计量单位的使用符合计量法制要求。 | 技术质量部 | 否 |