项目编号：0934-2021

审核员现场审核记录（二）

企业名称：烟台博源科技材料股份有限公司

审核员：

审核日期：2021年09月14日 上午至2021年09月15日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业编制了BY-QEOCM-01《质量环境职业健康安全测量体系手册》，明确了相关部门的计量职能以及相关人员的职责。 询问品管部孙美玉、技术部杨建青等测量管理体系人员的主要计量职能和相关职责，均知道自己和本部门的主要职责。 | 技术部 生产部 品管部 设备部 物控部 | 否 |
| 2 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 企业编制了BY-P-01《文件控制程序》,规定了测量管理体系文件的控制要求。 查品管部执行的标准GB/T 451.3-2002《纸和纸板厚度的测定》、WI-JS-JC-026-2020《卷烟条与盒工序关键控制点检测方法》现行有效，受控，计量单位使用正确，符合要求。 | 技术部 生产部 品管部 | 否 |
| 3 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业建立了BY-CP-26《测量软件管理控制程序》，规定了对软件的控制要求。 查《测量软件台账》，企业共有35台软件，查《测量设备检测软件准确性和可追溯性定期评价检查表》，对软件的状况及测量过程符合性等进行了评价检查；查《测量设备检测软件定性考核评定表》》，对软件的适用性、配置管理符合性等进行了考核评定。均满足要求。 | 生产部 品管部 | 否 |
| 4 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3 记录 | 企业编制了BY-P-02《记录控制程序》,其中规定了对记录的控制要求。 查品管部的编号为20210914010的检验报告。样品名称：“苏烟（软金砂）条包装纸”，检验项目：尺寸及色差等8项，检验依据GB/T451.1-2002，检验日期：2021年09月04日。规定了保存年限为3年，符合要求。 | 生产部 品管部 | 否 |
| 5 | 是否有计量确认状态标识？ | 6.2.4 标识 | 企业编制了WI-SC-GD-002《标识和可追溯性管理规定》,并规定了对标识的控制要求。 查品管部使用的型号规格TG-34，出厂编号为106332的材料试验机，校准日期：2021年09月06日；校准单位：烟台方圆计量设备校准技术有限公司，设备处于有效校准状态，粘贴了计量确认状态标识，信息完整、清晰。 | 生产部 品管部 | 否 |
| 6 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1 测量设备 | 企业编制了BY-CP-27 《测量设备管理程序》、BY-CP-29《测量设备计量确认管理控制程序》，规定了测量设备的维护管理要求及溯源和受控要求。 查《测量设备台账》，共有包括“厚度测定仪”在内的1932台测量设备纳入到测量管理体系实施管理，其中强检测量设备37台，测量设备的管理和溯源符合要求。 查由“烟台市计量所”出具的检定证书1份，其被检定设备名称：气体溶剂式流量计，型号规格 ：G100FCM-IC，检定日期：2021年9月9日,证书编号：GZG 检字第2104212号。符合要求。 查规格型号YTH-4C，编号15998的厚度测定仪，校准日期为2021年3月15日。 证书编号J202101115243A-0031，校准机构为：广州广电计量检测股份有限公司。符合要求。 测量设备量值均溯源至法定计量机构，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 生产部 品管部 设备部 | 否 |
| 7 | 使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.2 环境 | 企业编制了BY-CP-28《测量设备环境控制程序》，规定了对环境的控制要求。 查生产部查核车间2021年8月份“温湿度实施监控图”，所记录的环境条件满足要求。 | 生产部 品管部 | 否 |
| 8 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业编写了WI-WK-ZD-003《供方管理制度》，规定了供方管理及评价的方法。 查原材料的《合格供方名单》，合格供方79家，查《供方调查评价表》、《合格发放定期评审表》已对供方“民丰特种纸股份有限公司”从人力资源、产品信息、生产技术及设备信息、产品质量的改进能力等诸方面进行了评价，评价结论保持合格供方资格。符合要求。 查《合格供方名单（测量设备）》，入账的测量设备主要供方为4家。抽查《测量设备供方调查评价表》2份，测量设备“粘度杯”的供方为 “上海天辰现代环境技术有限公司”、“电子秤”的供方为 “烟台三丰机电自动化有限公司”，企业已对测量设备的外部供方进行了资质、供货能力、产品实物质量等方面进行了评价，资料和相关记录齐全。 查《合格外部供方清单》（检定校准服务）》，入账的供方为5家，分别为“烟台市计量所”、“广州广电计量检测股份有限公司”等。查《服务外包方/测量设备定期评审表》2份，已对检定校准服务方“烟台市计量所”、“青岛市计量技术研究所”的资质和能力及服务质量进行评价，评价结果均为合格供方。符合要求。 | 设备部 物控部 品管部 | 否 |
| 9 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.1 计量确认 | 企业编制了BY-CP-33《测量过程设计、实现及监测控制程序》。 查《测量过程及控制一览表》、《测量设备计量确认明细表》，对测量过程进行了管理。识别顾客、组织和法律法规的要求，确定了计量要求，识别了测量过程要素和控制线。对测量过程按照关键、重要、一般实施了分类管理。符合要求。 | 技术部 生产部 品管部 设备部 | 否 |
| 10 | 企业计量确认记录是否能证明每每台测量设备满足规定的计量要求？计量信息是否完整？记录的标识、储存、保护、检索和处置 | 7.1.4计量确认过程记录 | 企业建立了BY-CP-29《测量设备计量确认管理控制程序》，规定了对测量设备进行计量确认的管理要求。 查编号为FM-PG-025的《计量确认明细表》，确认被测参数382项，确认内容包含：被测参数的技术要求、测量设备的计量特性、验证情况、确认间隔等。 查“成品的厚度测量过程”的测量过程有效性确认记录，使用的测量设备为厚度测定仪，验证日期为2021年3月18 日，验证结论为:符合。验证记录信息完整，填写规范，符合要求。 | 技术部 生产部 品管部 设备部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2 计量确认间隔 | 企业建立了BY-CP-31《计量确认间隔管理程序》，其中规定了测量设备检定/校准周期间隔的评定、调整方法及确认原则。 企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 生产部 品管部 设备部 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3 设备调整控制 | 企业编制了BY-CP-27《测量设备管理程序》、BY-CP-29《测量设备计量确认管理控制程序》、BY-CP-31《计量确认间隔管理程序》，对测量设备的调整与控制做出了规定，符合标准的要求。 企业暂无具有保护装置或需封印处理 的测量设备。 | 生产部 品管部 设备部 | 否 |
| 13 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.2 测量过程 | 查《测量过程及控制一览表》，已识别了382个测量过程，其中8个关键测量过程，50个重要测量过程，其余为一般测量过程。对关键测量过程导出了计量要求。 查关键测量过程：“成品的厚度测量过程”的测量要求的识别与计量要求的导出情况以及“计量确认过程验证记录表”，计量要求导出及验证方法正确。符合要求。见《计量要求导出和验证记录表1》。 企业编制了“成品的厚度测量过程控制规范”并按照控制规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制。 | 技术部 生产部 品管部 | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1 测量不确定度 | 企业编制了BY-CP-34 《测量不确定度管理程序》，查“成品的厚度测量过程不确定度评定报告”，评定方法符合要求。见附1《成品的厚度测量过程确定度评定报告》。 | 技术部 品管部 | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2 溯源性 | 企业编制了BY-CP-30《量值溯源管理程序》，明确了对测量设备的溯源管理规定。 企业的测量设备委外送检5家机构,包括“烟台市计量所”，法定计量检定机构授权证书号：（鲁）法计（2013）37006号；“国家条码质量监督检验中心”，其认可证书号：CNAS L0719；“广州广电计量检测股份有限公司”，认可证书号CNAS L0446， “烟台方圆计量设备校准技术有限公司”，认可证书号：CNAS L8196等；“青岛市计量技术研究院”（法定计量检定机构授权证书号：（鲁）法计（2018）37002号）详见附件《测量设备溯源抽查表》。 查规格型号为REA PC-Scan/LD plus的条码检测仪，委托到“国家条码质量监督检验中心”进行校准，校准日期：2021年7月28日。已溯源到SI单位标准，符合要求。 | 设备部 生产部 品管部 | 否 |
| 16 | 企业每年进行几次测量管理体系内审？是单独内审还是结合内审？ | 8.2.3 测量管理体系审核 | 企业建立了BY-P-18《内部审核控制程序》,规定了内审的管理要求。企业于2021年6月21日～29日，组织了对测量管理体系的内部审核，对公司7个部门进行了全要素审核，对发现的4个建议项，已完成了整改。符合要求。 | 技术部 生产部 品管部 设备部 | 否 |
| 17 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视? | 8.2.4 测量管理体系的监视 | 查企业BY-P-18《内部审核控制程序》中规定了测量管理体系监视控制要求。 对列入体系管理的测量设备的计量确认过程和测量过程按照规定持续有效的进行监视。见附2《测量过程监视记录及控制图2》。 | 技术部 生产部 品管部 | 否 |
| 18 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了BY-CP-35《不合格管理控制程序》，对出现的不合格测量过程进行有效性确认，经确认不合格的，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 企业对内审中发现的建议项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。符合要求。 | 技术部 生产部 品管部 物控部 设备部 | 否 |
| 19 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编写了BY-P-24《纠正措施控制程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正并举一反三，使得管理体系得到持续的改进。 | 品管部 技术部 生产部 物控部 设备部 | 否 |