项目编号：0125-2018-2021

审核员监督审核记录（一）

企业名称：厦门闽矿测绘院

审核员：

审核日期： 2021年9月8日上午至2021年9月9日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解测绘院建立测量管理体系一年来的运行情况？ 测绘院在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？ 对投诉的处理情况？ 测绘院组织机构有否变更？产品有否增加？ 测绘院的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息？ |  | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 测绘院一年内营业执照等资质未发生变化。测绘院组织机构没有变更。测绘院产品没有增加。测绘院未收到投诉。测绘院未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。日常运行中测绘、经营、安全及管理方面，比去年都有一定提升， 测绘院本次无新增关键测量过程。测绘院共识别出了3个重要测量过程、“导线角度（三级）测量过程”等1个关键测量过程等共4测量过程，均已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，测量设备的测量误差、测量范围，均满足测量过程的技术要求和标准要求。测绘院对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视和控制和监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准的要求。 测绘院2021年4月通过外部顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《内部顾客满意度调查表统计》，《内部顾客满意度调查表》12份、内部顾客满意度为96.90%。查《客户满意度统计分析报告》，查《外部满意度调查表》发放10份，顾客满意度顾客满意度为99.10%。符合要求。 | 管理层 办公室 总工办 工程分院 厦门分院 地理信息分院 规划设计分院经营科 | 否 |
| 2 | 测绘院质量目标完成情况？ |  | 5.3质量目标 | 测绘院制定了6项质量目标。查《2021年质量目标实现统计表》，测绘院对2020年9月-2021年8月质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。 | 管理层 总工办 | 否 |
| 3 | 测绘院管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？测绘院最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ |  | 5.4管理评审 | 查《管理评审计划》，测绘院于2021年7月28日开展测量管理体系管评会议。查输入报告6份，覆盖了测绘院测量管理体系运行、内审、质量目标完成、供方管理、溯源性、改进等情况。 查《测量管理体系管理评审报告》1份，会议由测绘院院长主持、管理者代表及各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。会议肯定了测绘院测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，对测绘院内审完成和体系运行过程中存在的问题制定了整改措施，落实了责任部门并提出了评审报告。 管理评审结论为：测绘院测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 总工办 | 否 |
| 4 | 测绘院对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ |  | 6.4外部供方 | 测绘院本次无新增测量设备供方和检定校准服务供方。 查《外部服务和外部供方评估记录》3份，主要检定校准服务供方为3家为 “福建省测绘计量检定站”、“厦门市计量检定测试院”、“南京市计量监督检测院”，已对检定校准服务方的资质和能力完成了持续评价。服务质量资质符合要求。 | 总工办 办公室 | 否 |
| 5 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ |  | 7.1计量确认 | 抽查关键测量过程：“导线角度（三级）测量过程”，有测量设备的计量确认记录，验证方法正确，测量设备配备合理。 查1个关键测量过程名称使用的测量设备，包括编号为8T0206 的“全站仪”，检定日期均为2020年12月24日，检定机构均为“厦门市计量检定测试院”。查《计量确认过程验证记录表》。验证日期均为 2020 年12月28日，验证方法内容正确，验证结果符合要求。 企业规定对验证不合格的测量设备进行停用并维修后再检/校，或做报废处理。 | 总工办 工程分院 厦门分院 地理信息分院 规划设计分院 | 否 |
| 6 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ |  | 7.2测量过程 | 企业本次无新增测量过程。企业共识别测量过程4个，包括1个关键测量过程为“导线角度（三级）测量过程”，重要测量过程3个，均已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，测量设备的测量误差、测量范围，均满足测量过程的技术要求和标准要求。 抽查了关键测量过程“导线角度（三级）测量过程，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。 抽查了关键测量过程的ZY02—2018《测绘工程角度测量控制规范》，已对规范进行有效控制。 抽查了关键测量过程“导线角度（三级）测量过程”的有效性确认记录，满足标准要求。详见附3《测量过程有效性确认记录》。 | 总工办 工程分院 厦门分院 地理信息分院 规划设计分院 | 否 |
| 7 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致？ |  | 6.3.1测量设备 7.3测量不确定度和溯源性 | 查关键测量过程“导线角度（三级）测量过程的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确。详见附1《导线角度（三级）测量过程不确定度评定报告》。 测绘院未建立最高计量标准开展检定工作。测绘院27台测量设备按周期送检计划进行委外检定校准，均列入计量管理工作。 企业测量设备委外检定校准服务方3家。“福建省测绘计量检定站（计量检定授权证书号：（（闽）法计（1996）270004号）”、“厦门市计量检定测试院（计量检定授权证书号：（（闽）法计（1996）270401号）”、“南京市计量监督检测院（（苏）法计（2018）1001号））”。企业量值均已溯源到SI单位,符合标准要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 查测绘院提供的使用的编号为1059155的“GPS接收机”， 证书编号为“01043833号,检定证书日期为2020年08月19日。查看仪器上有 “封存”标识，封存日期为2020年6月22日。查其“测量设备台账”，该仪器的管理状态为登记为“在用”，与实际管理状态信息不相符。不符合认证审核准则条款“6.3.1测量设备”的要求。 | 总工办 工程分院 厦门分院 地理信息分院 规划设计分院 | 不符合01 |
| 8 | 测绘院内审情况？测绘院每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ |  | 8.2.3测量管理体系审核 | 测绘院于2021年6月28日进行内审工作。组织了测绘院测量管理体系内部审核。内审为1个组，对总工办等7个职能部门进行了全要素的审核。测绘院内部审核发现3个不符合项。测绘院及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作，并于2021年7月20日，按其纠正措施已完成整改工作，3个不符合项已关闭。测绘院通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 | 管理层 总工办 | 否 |
| 9 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ |  | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。 抽查了关键测量过程“导线角度（三级）测量过程的监视记录及控制图，图中显示已对“导线角度（三级）测量过程进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附2《测量过程监视统计记录及控制图》。 | 管理层 总工办 工程分院 厦门分院 地理信息分院 规划设计分院 办公室 | 否 |
| 10 | 测绘院对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 |  | 8.3不合格控制 | 经审核组现场审核确认，测绘院2020年度测量管理体系监督审核中出具了1项次要不符合项为“不符合01：查测绘室使用的测地型GPS接收机,编号:CPS2019-1394,2019年12月23日已校准,没有计量确认合格标识不符合认证审核准则条款号：6.2.4 标识”。 经审核组现场审核验证，确认测绘院制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 管理层 总工办 工程分院 厦门分院 地理信息分院 规划设计分院 办公室 | 否 |
| 11 |  | 测绘院和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 测绘院2020年度测量管理体系监督审核中共出具1项次要不符合项，已完成整改并关闭。 测绘院对内审中发现的3项不符合项,已分析原因并及时整改，不符合项已于2021年7月20日前关闭。经验证不符合项均已完成了整改。 测绘院通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 管理层 总工办 工程分院 厦门分院 地理信息分院 规划设计分院办公室 经营科 | 否 |
| 12 |  | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 测绘院测量设备共27台，均纳入到测量管理体系管理范畴。测绘院无强制检定测量设备。 测绘院测量设备按周期送检计划进行校准，列入计量管理工作。 查文件编号为《工程建设项目竣工综合测量控制测量作业指导书》、《翔安商业广场二-三期工程图纸》中计量单位的使用，符合法定计量要求。 抽查测量设备检定/校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 | 总工办 工程分院 厦门分院 地理信息分院 规划设计分院 办公室 | 否 |
| 13 |  | 测绘院对标志的使用，符合相关标准和规定。测绘院测量管理体系认证证书 是否用于测绘院形象广告宣传：对测绘院产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 测绘院对标志的使用，符合相关标准和规定。 测绘院测量管理体系在认证证书用于： 1）开发国内市场 2）测绘院形象广告宣传 3）测绘院进行招投标加分用。 | 总工办 经营科 办公室 | 否 |