选矿设备配件长度尺寸测量不确定度评定报告

- 一.被测对象

- 分度值为0.02mm，测量范围在(0-300)mm的游标卡尺

- 二.评定依据

- JJF1059-1999《测量不确定度评定与表示》计量技术规范。

三．引用标准

JJG30-2003《通用卡尺检定规程》。

四．环境条件

温度20士5℃;恒温3小时以上，湿度要求不超过75%RH。

五.测量方法：

- CZCX0013游标卡尺操作程序。

六．数学模型

△L=La-Lb	单位，mm

式中：△L-游标卡尺某占示值误差：

La,--游标卡尺某点的实测值：

Lb,--被测量物体的长度。

- 七．不确定度评定

- 测量不确定度主要的影响因素是测量环境、测量方法、测量人员、测量设备、测量重复性等。由于测量环境受控，测量方法合理、测量人员操作量，这些影响带来的影响微其微，因此测量不确定计定的计算略这些分量带来的影响。

- 1.选矿设备配件长度尺寸重复称量6次计算不确定度uA

- 根据客实使用的要求。选取测量标准进行重复性测量，测量的次数不少6次，以此获得A类评定标准不确定度的实验数据。因此，在重复性测量条件下，对长度尺寸进行6次测量，得到的测量数据如下：

| n | (mm) | (mm) | (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101.22 | 0.013333333 | 0.00017778 |
| 2 | 101.20 | -0.006666667 | 0.00004444 |
| 3 | 101.20 | -0.006666667 | 0.00004444 |
| 4 | 101.22 | 0.013333333 | 0.00017778 |
| 5 | 101.20 | -0.006666667 | 0.00004444 |
| 6 | 101.20 | -0.006666667 | 0.00004444 |
| = | 101.2067 |  |  |
| = | 0.000533333 |  |  |