项目编号：0177-2020-2021

审核员现场审核记录

企业名称：宜春钽铌矿有限公司

审核员：                                    审核日期： 2021年09月08日-09日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业的计量管理机构是哪个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是生产技术部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者的职能。管理者代表六项职能，计量职能部门的三项职能。相关部门安全环保部、销售部、物资部、人力企管部各一项职能。 | 人力企管部 | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 钟家市选矿厂没有制定专门的测量管理体系质量目标，对设备完好率提出了98%以上，运转率达到95%以上的要求。对测量设备受检率及测量过程受控等测量管理指标未作要求，经查设备完好率和运转率完成情况中的设备无测量设备。 采矿场没有制定专门的测量管理体系质量目标，质量目标没有量化。 人力企管部没有制定专门的测量管理体系质量目标。 | 采矿场 钟家市选矿厂 人力企管部 | 否 |
|  | 企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业识别了测量管理体系相关人员，未编制了测量人员情况一览表。 企业通过《一体化管理体系手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 人力企管部编制了《人力资源管理流程》规定了各类人员能力要求，查企业未制定了2021年度测量人员培训计划，2021年8月7-8日对公司25人进行了测量管理体系内审员培训，并取得了北京国标联颁发的内审员证。有培训实施记录及培训效果评估表。 公司未建立计量人员教育、培训经验和技能档案。 公司有人力资源管理流程图。 建议人力企管部在各单位培训完成后对培训资料归档，并将计量人员教育、培训经验和技能等资料纳入个人人事档案。 | 人力企管部 | 否 |
|  | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 查《内部控制管理手册》（第二版），没有受控标识。 建议对有效受控文件进行标识。 | 人力企管部 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查钟家市选矿厂《测量设备管理台账》，共有188台件测量设备， 纳入台账管理。抽查：编号为HC68571204749的压力表，A类，规格（0-2.5）MPa，有效期2021.08.25-2022.02.24；检定单位为江西省宜春市计量所，现场设备无标识；编号为TS7110137-2024的安全阀，型号A27W-16T，有效期2021.07.30-2022.07.29，信息和证书一致，现场铭牌有有效期等信息。量值均溯源至上级计量机构和社会公用标准。详见《量值溯源抽查记录表》。测量设备使用对环境没有要求。查现场测量设备未张贴ABC分类标识及合格标识。 查采矿场《测量设备管理台账》，共有19台件测量设备， 纳入台账管理。抽编号为9503的游标卡尺，B类，规格（0-300）mm，有效期2020.09.18-2021.09.17；校准单位为深圳中恒检测技术有限公司，游标卡尺无标识；现场其他测量设备也未张贴ABC分类标识及合格标识。 | 采矿场 钟家市选矿厂 | 否 |
| 7 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 钟家市选矿厂、采矿场未对测量设备进行计量验证。 在采矿场现场审核时，发现编号为VAPN14511844的测量型GNSS接收机自2020年6月购买后未进行过检定或校准。不符合认证审核准则GB/T19022-2003标准中7.1.1条。次要不符合。 | 采矿场 钟家市选矿厂 | 不符合项01 |
| 8 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3测量不确定度 | 钟家市选矿厂没有新增测量过程。查《游标卡尺500mm测量过程控制规范》测量设备配备合理，验证方法、现场标识满足要求，有测量过程监视统计记录表、测量过程质控图。祥见《测量过程监视统计记录表》及附件。 进行了测量不确定度评定，评定方法正确。见附件《游标卡尺500mm测量过程不确定度评定报告》。评定方法正确。 采矿场没有新增测量过程。查《游标卡尺300mm测量过程控制规范》测量设备配备合理，验证方法、现场标识满足要求，有测量过程监视统计记录表、测量过程质控图。祥见《测量过程监视统计记录表》及附件。 进行了测量不确定度评定，评定方法正确。见附件《游标卡尺300mm测量过程不确定度评定报告》。评定方法正确。 | 采矿场 钟家市选矿厂 | 否 |
| 10 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。 | 8.3不合格控制 | 钟家市选矿厂2020年度外部审核未提出不符合项。 采矿场2020年度外部审核发现1个不符合项，已完成了整改工作。同意关闭。 人力企管部2020年度外部审核未提出不符合项。 | 采矿场 钟家市选矿厂 人力企管部 | 否 |