[image: image1.png]


   

       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0033-2019-2021
审核员现场审核记录

企业名称：陕西奉航科技有限责任公司

审核员：李俐    郭力                              审核日期：2021.9.12 
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：
企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	2020年12月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作：
1.1 对测量体系有了进一步的提升，通过内审以后，各部门的对体系的运行整体提升，体系顺利运行。
1.2测量体系得到有效运行，符合测量体系标准，同时，公司通过手册，标语，板报等形式让广大员工了解测量管理体系，增强员工的计量意识。测量设备按周期进行校准，检定，并进行了溯源，测量设备进行了计量导出和确认，识别了高控过程并进行监控，公司具有满足顾客要求和法律规定要求的能力，体系运行有效，受控。
	质量部

检测实验中心

生产部

采购部

销售部

永寿县厂区
	

	2
	企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。


	5.3质量目标
	公司制定了5项质量目标，对目标进行了分解，查2021年1月到8月质量目标完成情况检查表：目标、措施、完成情况，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。

	质量部

检测实验中心

生产部

采购部

销售部

永寿县厂区

	

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2021年6月28日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理王泊钧主持，由管理者代表庞向军汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的2个方面的问题落实了整改部门。
	质量部

检测实验中心

生产部

采购部

销售部

永寿县厂区
	  

	4
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	企业测量设备均送至东莞市帝恩检测有限公司校准。抽查对东莞市帝恩检测有限公司进行的合格供方评价。
查检测实验中心，编号：11535-01 国际橡胶硬度计未对东莞市帝恩检测有限公司检测校准标准器进行能力评价，不符合GB/T 19022-2003 标准6.4条的要求。
	质量部

检测实验中心

生产部

永寿县厂区
	    01

	5
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	抽查：1、编号CHY-001，型号/规格 （0～12.7）mm数显测厚仪，校准日期：2021.5.8。有确认标识。

2、编号0888628，型号/规格 （0-25）mm 外径千分尺，校准日期：2021.5.8。有确认标识。

3、查生产管理部编号0610-01，型号/规格SYJ-1200-T04的超高速油封试验机，校准日期：2021.5.8。有确认标识。

查企业测量设备台帐共有858台件测量设备。测量设备按A、B、C类测量管理，企业的测量设备均处于有效的检定或校准状态，并有计量确认状态标识。企业所有测量设备的使用符合环境要求。

现场抽查，编号：FW520170425001 光学影像测量仪；编号：019558 拉力试验机；编号：150702LH151E  里氏硬度计均在有效期内。现场计量确认合格标识、台账信息和证书一致，满足要求。
公司已制定《测量环境管理程序》。

查，检测实验中心，环境要求为温度（20±3）℃，湿度（≤75）%RH。现场查检测中心的《环境条件监控记录表》有环境监控并记录。

公司通过外部校准/检定和内部校准对测量设备进行溯源。在检测实验中心，查编号B747008930电子天平，2021.5.8校准。

抽查编号199  HRS-150数显洛氏硬度计2021.5.8校准。详见《测量设备溯源抽查表》

	质量部

检测实验中心

生产部

采购部

销售部

永寿县厂区
	

	6
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1.计量确认


	查《设备校准结果确认记录表》。抽查：检测实验中心，查编号B747008930电子天平2021.5.8校准，有确认标识。确认结果满足要求。在检测实验中心抽查编号199数显洛氏硬度计
2020.5.11校准，有确认标识。确认结果满足要求。
	质量部

检测实验中心

生产部

采购部

销售部

永寿县厂区
	

	7
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
	7.2测量过程


	已制定《测量过程控制程序》；识别了《车刃口首件尺寸检测过程》为关键测量过程。已对该过程已经识别过程的控制要求《关键测量过程有效性识别表》），已根据过程不确定度对过程进行有效性确认，过程有效。已经按要求每月核查，根据核查数据过程受控。具体见《测量过程控制检查表》。
	质量部

检测实验中心

生产部

采购部

销售部

永寿县厂区
	

	8
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度
	有测量不确定度评定程序；查《车刃口首件尺寸检测过程不确定度评定记录》，分析过程符合文件和技术规范规定。过程根据测量不确定度评定结果实施有效性确认。
	质量部

检测实验中心

生产部

采购部

销售部

永寿县厂区
	

	9
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	企业采取《顾客满意度调查表》的方式对顾客进行满意度调查。抽查8份2020.12.25顾客满意度调查表。得分在92分以上。
	质量部

检测实验中心

生产部

采购部

销售部

永寿县厂区
	

	10
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？


	8.2.3测量管理体系审核
	2021年6月17-18日组织了公司测量管理体系内审，孔明扬为组长，成员：高婷、徐晓霜。对公司全部部门进行了全要素的审核，测量管理体系方面共开出了1不符合项，于6月22日完成整改。审核记录保存完整。
	质量部

检测实验中心

生产部

采购部

销售部

永寿县厂区 


	

	11
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	质量部对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视。见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。
	质量部

检测实验中心

生产部

采购部

销售部

永寿县厂区
	

	12
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。


	8.3不合格控制
	查2020年外审开出了一项不符合项报告：查“自摸产品生产检验记录跟踪记录表”缺少记录人员签字和记录编号，不符合GB/T 19022-2003条款6.2.3的要求”
企业对不符合组织了纠正，1.对“自摸产品生产检验记录跟踪记录表”增加记录编号和记录人员签字；2.对相关人员进行了培训，避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。
	质量部

检测实验中心

生产部

采购部

销售部

永寿县厂区
	

	13
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。


	8.4改进
	公司关于纠正预防措施控制参照质量管理体系的《测量管理体系改进控制程序》执行。

2021年内审的1个不符合项已经实施纠正和纠正措施，于6月22日完成整改经过验证，措施有效。
	质量部

检测实验中心

生产部

采购部

销售部

永寿县厂区
	

	14
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。


	计量法制要求
	查质量记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位，企业31台用强检计量器，有台账，现场抽查了编号8090-W和HY69590322181二块压力表的检定证书，2021.8.19检定。
	质量部

检测实验中心

生产部

采购部

销售部

永寿县厂区
	

	15
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业主要耗能为电；企业2021年1-8月耗能1980.3吨标准煤。不是重点耗能单位，能源计量管理满足GB17167要求，查企业配备进出公司为电能表0.5级，满足要求。配备率符合GB17167－2006要求4.3条款。
	质量部

检测实验中心

生产部

采购部

销售部

永寿县厂区
	

	16
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书
是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？

	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于企业形象广告宣传：在企业宣传册、网站上进行了宣传。

	质量部

检测实验中心

生产部

采购部

销售部

永寿县厂区
	


 1 / 7

