[image: image1.png]


   

      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0033-2019-2021
审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：陕西奉航科技有限责任公司

审核员：郭力                                        审核日期： 2021.9.12
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？


	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	抽查永寿县厂区：1、编号HWFXY-01，型号/规格QL-HW2000B 红外碳硫分析仪，校准日期：2021.5.14。有确认标识。

2、编号122A580，型号/规格 GS1000-2 光谱分析仪，校准日期：2021.5.14。有确认标识。

3、编号31307003，型号/规格SHT4605万能试验机，校准日期：2021.5.14。有确认标识。

查企业测量设备台帐共有858台件测量设备其中。测量设备按A、B、C类测量管理，企业的测量设备均处于有效的检定或校准状态，并有计量确认状态标识。企业所有测量设备的使用符合环境要求。

现场抽查，永寿县厂区实验室，编号：A13095 三坐标测量仪；编号：FXY-002 三元素分析仪；编号：16828  透气性测定仪均在有效期内。现场计量确认合格标识、台账信息和证书一致，满足要求。
公司已制定《测量环境管理程序》。

查，检测实验中心，环境要求为温度（20±3）℃，湿度（≤75）%RH。现场查实验室的《环境条件监控记录表》有环境监控并记录。
	生产部

采购部

销售部

永寿县厂区
	否


	2
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1.计量确认


	抽永寿县厂区，
编号91979 电子天平，校准日期：2021.5.14。有确认标识。

编号105 布氏硬度计，校准日期：2021.5.14 。有确认标识。编号20130227数显分光光度计，校准日期：2021.5.14 。有确认标识。确认结果满足要求。
	生产部

采购部

销售部

永寿县厂区
	否

	3
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视


	已制定《测量过程控制程序》；识别了《车刃口首件尺寸检测过程》为关键测量过程。已对该过程已经识别过程的控制要求《关键测量过程有效性识别表》），已根据过程不确定度对过程进行有效性确认，过程有效。已经按要求每月核查，根据核查数据过程受控。具体见《测量过程控制检查表》。

质量部对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视。见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》
	生产部

采购部

销售部

永寿县厂区
	否

	4
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度
	有测量不确定度评定程序；查《三坐标测量仪测量过程不确定度评定记录》、《光谱仪测量过程不确定度评定记录》，分析过程符合文件和技术规范规定。过程根据测量不确定度评定结果实施有效性确认。
	生产部

采购部

销售部

永寿县厂区
	否


 2 / 2

