紫外灯消毒管理制度

1、紫外灯消毒须在室内无人条件下使用，消毒期间禁止人员进入。使用紫外灯杀菌消毒时，须在场所外设有警示标志提醒他人不得进入和逗留。

2、紫外灯须从灯亮5-7分钟计时，待冷却后方可移动。

3、紫外灯消毒物品表面时，照射表面应受到紫外线的直接照射，且应达到足够的照射剂量。

4、消毒效果受环境温度、相对湿度、客气中悬浮粒子、消毒对象受有机物污染的影响。

5、紫外灯使用过程中，须保持表面清洁干燥。每1-2周用酒精纱布或棉球擦拭1次，发现灯管表面有灰尘时，须立即擦拭。

6、物体表面消毒时，灯管距离污染表面不宜超过1m，在灯管紫外线辐射强度符合要求的情况下，照射时间不得少于30min。高强度、低臭氧紫外线杀菌灯，有效距离内30min-60min。消毒有效区域为灯管周围1.5m-2m。

7、消毒人员应做好个人防护，避免紫外灯直接照射造成损伤。

8、紫外灯消毒须由专人管理、使用并做好登记。记录使用日期、每次消毒起止时间及操作人姓名等。