项目编号：0986-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 江苏庆海石油机械有限公司

审核员：                                审核日期： 2021年 9月19 日 ~  9月20 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问质检和生产部门领导、计量管理、兼职计量员及相关测量人员（原材料检验、产品出厂检验人员、测量设备操作人员等）能够清楚了解自己的工作职责内容。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质检部部已按照标准要求组织识别企业生产经营中质量安全环保能源等方面的顾客的测量要求和法律法规要求。从原材料进厂检验、生产过程控制检验和出厂检验的顾客测量要求，如长度、压力、硬度、耐压等。并建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》，配备的测量设备经过验证满足要求。 产品质量稳定，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未出现顾客投诉况和纠纷、处理等状况。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 查QH/MSM-2015《测量管理体系手册》和QH/MSM.01-2015《计量工作质量目标管理程序》规定了公司的计量方针和6项计量工作目标。质检部经分解细化到部门的目标为8项，按期测量统计,查年质量目标考核分解表已完成目标。 | 质检部 | 否 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 由企管部统一管理人力资源和培训情况，制定年度培训计划和内容。部门无另外培训计划、查公司培训计划考核评价记录。2021年度培训计划6项,包括测量管理体系文件、计量专业基础、内审员培训计划，抽查部分测量人员（原材料检验人员、产品出厂检验等测量人员）的资质。其中计量检测人员要求培训后上岗，内审员3名 | 企管部 质检部 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编制的测量体系QH/MSM-2015《测量管理手册》和相应的测量管理体系程序文件，已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业计量管理要求，体系文件有效、受控。经审核和批准发布实施。质检部提供了《测量管理手册》、《期间核查作业指导书》、《量值溯源系统图》等体系文件和作业文件，文件经编审批，有日期和受控文件标识，技术部提供了产品执行标准GB/T9672《管线阀门 技术条件》、GB/T12234-2019《石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制阀》等标准，现行有效。技术文件计量单位使用表达正确，符合要求。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制QH/MMS.09-2015《测量管理体系记录控制管理程序》，对测量管理体系所使用记录的修改、删除、标识、储存和管理进行控制。 明确了测量记录管理要求包括管理性记录、计量确认记录、测量过程记录。 抽查：小四通超声检验报告，批号210204，记录了检测标准:ASTMA388，规格型号KQ65-70-13，检测仪器型号：PXUT-330，检验规程编号：QH/JS-002C/2外记录了检测面积和检测结果和结论。有报告人韩雪峰、审核人韩雯文签字，日期2021.3.19。 刚线管线最终检验记录:生产批号210301，型号：GX65-70，包括压力、密封试验、标识、涂层等项目。记录了试验设备：高压测试系统，试验介质：水/氮气/空气。执行标准：API16 C2版。试验记录压力、试压时间、保压时间、最终压降等试验数据和结果。检验员蒯本柯签字审核陈挺签字，检验日期2021.4.3。 信息量基本完整，记录清楚，无涂改。符合要求。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 企业编制的QH/MMS.11-2015《测量设备管理程序》中规定了对测量设备的管理过程控制要求，编制了《计量器具一览表》和《计量器具周检计划汇总表》，按计量确认计划进行周期检定、校准，已对测量设备进行ABC分类管理。台账包括监视设备标准物质。企业未建立最高标准，所有测量设备委托苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司、中国航发南方工业有限公司计量实验室、滨海县综合检验检测中心检定校准。 查编号D18793的（0-10）MPa耐震压力表2021.9.1已校准；编号HF702956的（0-300）mm深度尺2021.4.25进行校准。查出厂编号为140633的移动式光谱分析仪、编号1653 HR-150A洛氏硬度计2021年4月25日进行校准。 经现场审核查看，以上的测量设备均处于有效的检定校准状态，有计量确认标识，完好。部分测量设备的计量确认标识分类未填写，现场已向企业提出，企业进行了纠正。 测量台账信息和证书一致，满足要求。 现场环境基本满足调测试要求。 详见《测量设备溯源抽查表》 | 质检部 生产部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了QH/MMS.08-2015《测量软件管理程序》，，对软件管理提出要求。企业目前无在用专项测量软件。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 企业编制了QH/MMS.14-2015 《计量确认管理程序》根据用户要求及标准要求识别出技术要求并转为测量要求。 企业使用经过计量确认的测量设备，并开展了对测量设备的确认，查见计量确认明细表。 查：闸阀表面涂层厚度测量的计量要求导出和计量验证记录表。测量设备由苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司校准，符合要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 质检部 生产部 | 否 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制的QH/MMS.16-2015《测量过程控制管理程序》中规定了测量过程设计和实现控制的管理控制要求，识别了顾客、组织和法律法规的要求，对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，将阀门按类别分别统计，其中抽查闸阀类产品识别70个测量过程，编制了《测量过程确认明细表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。并按一般和关键测量过程进行管理。企业对阀杆含碳量测量、硬度和阀表面涂层厚度测量等过程定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制的QH/MMS.17-2015《测量不确定度管理程序》中规定了测量不确定度的管理控制要求，现场重点抽查了闸阀表面涂层厚度测量过程，进行了测量不确定度评定，评定方法基本正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 12 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了QH/MMS.20-2015《不合格控制管理程序》对发现的不合格测量过程及不合格测量设备均做出了管理规定。对发现的不合格进行确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。不合格测量过程由计量人员进行标识、隔离、记录。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编制了QH/MMS.19-2015《测量管理体系监视管理程序》、QH/MMS.21-2015《纠正措施管理程序》QH/MMS.22-2015《预防措施管理程序》并执行实现体系持续改进。 | 质检部 生产部 | 否 |