编     号：0983-2021

现场审核记录

企业名称：重庆星源玻璃器皿有限责任公司

审核员：                                  审核日期：2021年09月23-24日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 抽查了生产部、生产部（研发）的计量职能，负责测量设备和监视装置的使用、确认。负责生产过程和测量过程中测量设备的维护保养和提出有关测量管理方面的测量要求。负责外部供方的评价和信息的收集。经检查5部门均按手册的要求发挥了各自的职能。 | 生产部、 生产部（研发） | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业识别了原材料进厂检验、加工过程、产品出厂检验的顾客的测量要求，生产部按企业的产品图纸等进行检测，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求。通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量较好，一直未有顾客投诉。 | 生产部、 生产部（研发） | 否 |
| 3 | 有无制定质量目标？目标是否可以测量？ 是否达到质量目标？ | 5.3 质量目标 | 已经在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的质量目标，公司的计量目标共4项。 已经制定《2021年3-8月计量目标》，并进行了目标分解，对目标的统计方法和统计周期形成规定。 行政部负责统计公司质量完成情况。提供了《计量目标统计表》统计数据已达成质量目标。 | 生产部、 生产部（研发） | 否 |
| 4 | 是否确定人员能力要求？ 如何开展培训？（计划、培训记录、培训效果评价） | 6.1.2 能力和培训 | 查《2021年培训计划》，全年计划培训1次，查培训记录。企业已于2021年3月4日组织了质量手册、程序文件宣贯和GBT19022测量管理体系 测量过程和测量设备标准宣贯培训，有计划、有记录。 | 生产部、 生产部（研发） | 否 |
| 5 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1 程序 | 企业编制的测量管理手册已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，现行有效、受控。制定了玻璃器皿、玻璃杯等产品质量控制要求. | 生产部、 生产部（研发） | 否 |
| 6 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业编制了《测量软件管理程序》，企业目前没有测量软件。 | 生产部、 生产部（研发） | 否 |
| 7 | 企业是否有记录管理程序文件？记录有无标识？是否规定保存期限？记录信息量是否全？ | 6.2.3 记录 | 企业编制了《记录控制程序》，相关部门按程序文件执行。 查玻璃器皿、玻璃杯自检记录等符合要求。 | 生产部、 生产部（研发） | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 查企业《测量设备管理程序》，规定了测量设备管理的要求及测量设备列入体系管理方法，规定了由生产部负责测量设备全过程管理。 查企业已将33台测量设备纳入《计量器具台账》中进行管理。查台账中出厂编号1009057932的“游标卡尺”，包括该设备的规格型号、出厂编号、制造厂、周期间隔、使用地点，检定校准日期，分类管理、管理状态等，信息基本符合标准要求。其检定日期为2021年6月30日，有效日期2022年6月29日。检定机构为“重庆市计量质量检测研究院第二分院”，查该测量设备周期间隔为12个月，校准证书信息和台账相符。 查台账中出厂编号HY705504801269的“氧压力表”，包括该设备的规格型号、出厂编号、制造厂、周期间隔、使用地点，检定校准日期，分类管理、管理状态等，信息基本符合标准要求。其检定日期为2021年7月1日，有效日期2021年12月31日。检定机构为“重庆市计量质量检测研究院第二分院”，查该测量设备周期间隔为6个月，校准证书信息和台账相符。 | 生产部、 生产部（研发） | 否 |
| 9 | 是否有测量环境条件的管理程序？ 是否监视和记录影响测量的环境条件？ | 6.3.2 环境 | 企业对测量环境没有特定要求。 | 生产部、 生产部（研发） | 否 |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1计量确认 | 企业编写了《计量确认管理程序》，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。 查企业按照《标识管理程序》，对体系内的测量设备，都进行了校准/验证。测量设备满足预期使用要求。 查《测量设备计量确认明细表》，已对重要测量过程的测量设备进行了检测参数及测量设备的计量确认。 抽查《计量确认过程验证记录表》2份，测量过程名称：1、 D80分酒壶外径尺寸测量，验证结果符合要求。 | 生产部、 生产部（研发） | 否 |
| 11 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业编写了《测量过程控制管理程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分关键、重要和一般测量过程进行管理。已识别出了测量过程5个、关键测量过程1个，均纳入测量过程管理范畴。 抽查《D80分酒壶外径尺寸测量》1份，规定了对关键测量过程中测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 查《计量确认过程验证记录表》，已对关键测量设备和检测特性进行了计量验证，验证记录符合要求。 | 生产部、 生产部（研发） | 否 |
| 12 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查企业编制的《测量不确定度评定评价程序》，文件满足标准要求。 抽查了企业编制的《D80分酒壶外径尺寸测量》，评定方法正确，结果符合要求。见附件《D80分酒壶外径尺寸测量》。 | 生产部、 生产部（研发） | 否 |
| 13 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业编写了《溯源性管理程序》，规定了测量设备溯源管理要求。 企业未建立最高计量标准开展检定工作。 企业测量设备委外检定校准服务方2家，重庆市计量质量检测研究院第二分院、重庆市计量质量检测研究院。 抽查检定/校准机构：重庆市计量质量检测研究院第二分院。企业量值溯源符合标准要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 在生产部检查出厂编号HC70540411470的“氧压力表”，其检定日期为2021年2月17日，有效日期2021年8月16日，该测量设备周期间隔为6个月，该检定证书的检定日期已过期，不符合7.3.2溯源性条款。属于一般不符合项。 | 生产部、 生产部（研发） | 01 |
| 14 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编写《体系审核和监视管理程序》，已进行了监视方法的规定。 企业对列入体系管理的关键测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备，按照《测量过程及控制一览表》中规定的频次进行了监视，查D80分酒壶外径尺寸测量过程控制监视记录1份，已进行持续监控，符合要求。 | 生产部、 生产部（研发） | 否 |
| 15 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了《不合格控制程序》，对出现的不合格测量过程要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 企业2021年7月20日开展内审，发现1项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。 | 生产部、 生产部（研发） | 否 |
| 16 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编写《改进管理控制程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。 查《2021年测量管理体系内审不符合项整改计划》和《2021年度测量管理体系内审不符合项整改报告》，已制定纠正措施和预防措施，基本满足标准要求。 | 生产部、 生产部（研发） | 否 |
| 17 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？ | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位使用规范，均已检定，满足要求。 | 生产部、 生产部（研发） | 否 |
| 18 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡分析、考核？ | 能源计量 | 该企业已对能源计量数据进行了采集并与生产产量进行了挂钩考核。 | 生产部、 生产部（研发） | 否 |