编号：0151-2019-2021

审核员现场审核记录

企业名称：广州东塑石油钻采专用设备有限公司   审核员：

审核日期：2021年9月29日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险？检查有关记录。 抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。 | 4 总要求 | 已确定测量管理体系的范围和内容。确定了公司的测量设备台帐，并已识别公司的测量过程。公司已制定《测量管理手册》，对计量要求的识别方法进行规定。 各部门已经分别根据顾客要求和产品要求及相关法律法规要求导出计量要求。已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。 生产部机加工车间，已根据工艺图纸识别所需的螺纹千分尺（最大允差±4μm）、螺纹塞规（规格6H）计量要求识别方法正确，符合要求。 | 生产部 | 不列入 |
|  | 是否有测量环境条件的管理程序？是否监视和记录影响测量的环境条件？根据环境条件所进行的修正是否予以记录并用于测量过程？ | 6.3.2 环境 | 公司已形成《测量环境管理程序》。 暂无特殊环境要求 | 生产部 | 不列入 |
|  | 是否已就外部供方的选择、评价形成文件规定？是否已建立合格供方名单？是否有评价准则并实施评价？检查有关记录。抽查一份近期的测量设备采购记录。 | 6.4外部供方 | 综合质管部已制定文件《计量外部供方管理程序》，对外部供方管理形成规定。 综合质管部将检定/校准/检验机构服务计量合格供方资格管理。已经对外部供方进行管理，包括深圳华信计量检测科技有限公司、深圳捷祥计量检测技术有限公司、深圳天溯计量检测股份有限公司、广州广电计量检测股份有限公司。抽查广州广电计量检测股份有限公司供方评价情况，已纳入计量外部供方，符合要求。 2020年8月新购一台超声波探伤仪，采购记录为DS（质字）-06-01。 | 供应销售部、 | 不列入 |
|  | 是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效? | 7.1.3设备调整控制 | 抽查部门测量设备无封印控制要求 该条款暂不适用。 | 生产部 | 不列入 |
|  | 有无测量设备台帐？测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用？用于监视和记录影响量的测量设备是否包括在测量管理体系内？现场抽查1~2测量设备，核对有关信息是否一致。 测量设备是否在有效期内，查检定/校准记录。是否按要求形成计量确认记录。计量确认间隔是否已经形成规定，测量设备的确认间隔是否和文件规定一致 | 6.3.1 测量设备 6.2.4 标识 7.1.1（计量确认）总则 7.1.2计量确认间隔 7．1.4计量确认过程记录 8.3.3不合格测量设备 | 公司已形成《测量设备管理程序》《计量确认控制程序》、《测量不合格管理程序》对测量设备的管理、计量确认及不合格形成规定。公司统一已建立了公司测量设备台账，已进行分类管理。 抽查生产部测量设备计量确认情况。抽查的测量设溯源情况具体见《测量设备溯源抽查表》，设备的校准情况符合要求，信息与台账一致。抽查设备已经按文件规定，以外部标识作为计量确认合格标识。 抽查的测量设备已经识别对应计量要求，通过测量设备台账中确认作为计量确认合记录。 暂无不合格测量设备 | 生产部 | 不列入 |
|  | 是否有测量过程控制程序？ 测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程? 测量过程设计是否进行了有效性确认? 测量过程的策划是否符合要求？测量过程是否在设计的受控条件下实现？抽查有关不确定度评定记录是否符合要求。 查过程监视记录是否出现测量过程不合格，如有检查处理记录 | 7.2 测量过程 7.3.1 测量不确定度 8.3.2不合格测量过程 | 已在《测量管理手册》对测量过程管理、不确定度评定和不合格测量过程处置形成文件规定。形成程序文件《测量过程控制程序》《测量不确定度评定程序》和《计量不合格管理程序》 抽查生产部超声波探伤测量过程，抽查测量记录DS（QC）-28-2-1-1和喷丸/油漆过程控制检验报告DS（质字）-32-2，符合文件规定，符合要求。 暂未发现不合格测量过程。 符合要求。 | 生产部 | 不列入 |
|  | 抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？ 是否使用法定计量单位？ 抽查有关的证书情况。 抽查现场记录，是否有非法定单位的使用 | 7.3.2 溯源性 | 测量设备的溯源抽查情况见《测量设备溯源抽查表》，设备的溯源情况符合要求。计量设备外送计量校准/检定机构包括深圳天溯计量检测股份有限公司、广州广电计量检测股份有限公司等机构进行校准，已对供方资格和服务范围进行选择和评价，符合规定。抽查生产部的《磁粉检测报告》没有非法定单位使用。 | 生产部 | 不列入 |
|  | 是否已就计量要求是否得到满足实施对顾客满意度的调查？调查情况如何？ | 8.2.2 顾客满意 | 供应销售部负责收集内部顾客对公司计量服务的满意度信息。 抽查供应销售部2021年没有发现计量质量方面投诉。 | 供应销售部 | 不列入 |
|  | 计量单位使用情况？强制检定管理情况？是否属于定量包装？ | 计量法制要求 | 抽查生产部产品地面防喷器控制装置《产品出厂检验报告》，DS（QC）-16D-5，没有发现非法定单位的使用。 该公司不属于定量包装企业。 | 生产部、供应销售部 | 不列入 |