项目编号：0040-2017-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：江苏众恒染整有限公司

审 核 员：                      审核日期：2021年 9 月25 日 ~  9 月 25 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 品管部：抽查编号为201007327的电子天平2021年7月9日检定合格。查出厂编号为71111070108/00023的可见分光光度计2021年7月9日校准合格。 生技部：抽查编号为F0083的压力表2021年5月11日检定合格。查编号为T0416的数显温度仪表2021年7月9日校准合格。测量设备均处于有效的校准状态；现场使用的测量设备有计量确认状态标识； 品管部：检测环境条件满足要求，并有温湿度环境记录。 品管部：单纱强力机：编号：336/F0019，型号规格：YG021E，准确度等级：1级，溯源方式：检定，测量设备的信息（名称、编号、型号规格、准确度等级、溯源方式）和检定证书、台账信息一致。 未建立计量标准，测量设备送常州检验检测标准认证研究院、检定或校准。 详见《测量设备溯源抽查表》 | 品管部 生技部 | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查：成布重量测量过程，测量技术要求：（10--40）kg±0.05kg；测量设备：电子台秤，计量特性：测量范围是（0.4-100）kg ； 测量设备最大允许误差±0.02kg，成布重量测量过程识别正确；配备的测量设备电子台秤(编号：F0008)经常州检验检测标准认证研究院检定合格，电子台秤满足成布重量测量过程要求。 对成布重量测量过程进行了有效性确认，有成布重量测量过程有效性确认记录。对测量过程导出了计量要求，并采用Mcp值进行了计量验证，计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 企业暂无验证不符合的测量设备。 详见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 品管部 生技部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程 | 原有测量过程控制11项，未有新增测量过程。 原有关键和重要测量过程编制了控制规范进行控制，对重要的测量过程进行有效性确认，对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视。 详见《测量过程控制检查表》及附件 | 品管部 生技部 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 对重要过程成布重量测量过程进行了测量不确定度评定， 编制了《成布重量测量结果不确定度评定》报告，评定方法正确。 详见附件《测量不确定度评定报告》。 | 品管部 生技部 | 否 |