附录A:
换挡拨叉6DS60T爪部厚度检测测量过程的不确定度评定报告
1、概述：

1.1测量方法：依据检测要求，依据《换挡拨叉6DS60T爪部厚度检测测量过程控制规范》，用千分尺直接测量。

1.2环境条件：温度19℃；相对湿度48%RH

1.3测量设备：千分尺，测量范围（0~25）mm，分度值0.01mm,最大允许误差±0.004mm。
1.4被测工件：换挡拨叉6DS60T爪部厚度尺寸控制范围为（7.62 ±0.1）mm。

1.5测量过程：先将千分尺对准零位后，测量拨叉爪部厚度尺寸，测量时应注意将千分尺与端盖平面保持垂直，轻轻地将千分尺测量面接触端盖表面，读取千分尺示值即为拨叉爪部厚度尺寸

2、数学模型：   
[image: image1.wmf]LL

D=

                                     （1）

          式中：
[image: image2.wmf]L

D

---被测拨叉爪部厚度尺寸

L----千分尺读数值

3、不确定度计算公式：

                uc2= c12u12+ c22 u22                             （2）

       灵敏系数：ci = 
[image: image3.wmf]x

i

f

¶

¶

  

                 得c1 = 1，c2 = 1

将c1，c2，代入②式可得： 

uc2= u12 +u22                                                    （3）        

输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度来源主要是：测量重复性引起的不确定度
[image: image4.wmf]1

u

；测量设备引入的标准不确定度
[image: image5.wmf]2

u

。

3.1输入量La的不确定度
[image: image6.wmf]1

u

的评定

输入量La的不确定度
[image: image7.wmf]1

u

的来源主要是测量重复性引起的标准不确定度，可通过连续测量10次，采用A类方法进行评定。

对7.62 士0.1拨叉爪部厚度尺寸进行测量，得到以下数据：

单位：mm

	序号
	1
	2
	3
	4
	5

	读数值
	7.62
	7.61
	7.59
	7.60
	7.58

	序号
	6
	7
	8
	9
	10

	读数值
	7.62
	7.63
	7.61
	7.60
	7.59


 算术平均值      
[image: image8.wmf]____

L

=7.605mm

测量实验标准差
[image: image9.wmf]10

__

2

1

()

1

i

Li

s

n

L

-

-

=

-

å

=0.0158mm

实际现场测量过程只测量一次，则测量重复性引起的标准不确定度
[image: image10.wmf]1

u

为：
    
[image: image11.wmf](

)

mm

L

s

u

016

.

0

1

=

=


3.2输入量Lb标准不确定度的评定

4.2 B类标准不确定度评定u2
千分尺引入的标准不确定度，依据千分尺测量设备示值误差0.004mm，取其为均匀分布，其标准不确定度分量为：

  
[image: image12.wmf]mm

u

0023

.

0

3

004

.

0

2

=

=


5、标准不确定度一览表

	标准不确定度分量uc
	不确定度来源
	标准不确定度的定值u（xi）  
	灵敏系数ci
	u（xi）ci

	A类标准不确定度
	被测产品测量重复性所引入的不确定度
	 0.016mm
	1
	0.016mm

	B类标准不确定度
	测量设备引入的不确定度
	0.0023mm
	1
	0.009mm


6、合成标准不确定度的计算:


[image: image13.wmf]mm

u

u

u

c

016

.

0

2

2

2

1

=

+

=


7、扩展不确定度的评定

取包含因子k=2   U=k·uc =2×0.016= 0.03mm

8、千分尺测量拨叉爪部厚度尺寸的测量结果的扩展不确定度为

测量换挡拨叉6DS60T爪部厚度尺寸7.62 ±0.1时，    U=0.03mm  k=2

_1234567893.unknown

_1234567897.unknown

_1234567899.unknown

_1234567901.unknown

_1234567902.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

