项目编号：0101-2018-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：江苏恒义工业技术有限责任公司

审核员：                             审核日期： 2021年 10 月8 日 ~ 10 月8 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业已采用软件对测量设备进行ABC分类管理，查《计量器具一览表》，台账包括设备名称、规格型号、量程、最大允许误差/准确度等级。查《标准物质台账》FM-Q/JSHY-G04-0051-007-01共17项。 测量设备送泰州市计量测试院、靖江市产品质量综合检验检测中心、广州广电计量检测股份有限公司、常州检验检测标准认证研究院检定/校准等。 查编号为LHYE01057的体视显微镜2021年3月26日校准，确认合格，查编号为P180320040090的可燃气体报警器2021年3月26日检定合格，查出厂编号为DE18061533的压力表2021年7月19日检定合格，现场标识台账信息和证书一致。环境条件满足要求。 | 质量部 生产部 | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查：2101201XBM02A下壳体车身安装孔位置度测量过程，计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求，验证符合要求。 | 质量部 生产部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 企业无新增关键测量过程，抽查2101201XBM02A下壳体车身安装孔位置度测量过程，此关键测量过程持续控制和监视。 | 质量部 生产部 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了2101201XBM02A下壳体车身安装孔位置度关键测量过程不确定度评定方法正确。 | 质量部 生产部 | 否 |