项目编号：：0027-2017-2021

审核员远程审核记录

企业名称：中国石油化工股份有限公司西北油田分公司油气运销部

审核员：李菁                              审核日期： 2021年 11月 2日 -11月3日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，未见违反法律、法规问题或重大质量事故发生。 为有效评价公司测量管理体系自上次监督审核后一年以来运行情况，在中国石油化工股份有限公司西北油田分公司运销部现场审核中，审核组先、后抽样检查了涉及公司测量体系内的管理、经营、质量和采购等方面的5个职能部门和4个生产现场。重点核查环节有：原油验收检测、储运过程控制、产品销售贸易结算、安全防护及测量设备量值溯源等测量过程。 审核发现，运销部领导高度重视测量管理体系的建立，在坚持技术进步的同时，充分运用了体系的管理思想、管理原则和方法。主任办充分发挥了体系运行总“牵头人“的作用，组织修订了一体化管理手册，进一步明确了职责管理界面，为测量管理体系有效运行提供了资源保障。储运研究所通过采用“日常交接+期末误差修正”方法，以流量计检定周期为区间进行误差补量计算库车末站动态计量，这是一种适用于油品长输管道计量管理中总结出来的一种切实可行的提高油品计量交接准确性的方法，以6月份和9月份两次检定结果的误差曲线进行补量，接方需向交方补油598吨，采用这种方式对于后续的贸易计量可挽回巨大的经济损失。 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司运销部测量管理体系的符合性、有效性及持续改进，符合GB/T 19022-2003标准要求，公司测量管理体系正常有序运行，较好地满足了公司原油和天然气销售和持续发展的需要，企业效益逐年提升。 2021年运销部发生2起用户投诉，产品质量和交接误差问题由生产运行部门进行了处理。纠正措施：1、确保企业外销脱硫原油质量合格率100%，开展脱硫剂评价与筛选试验 2、为确保企业外销流量计准确稳定运行，定时与用户沟通，提醒用户及时对流量计进行检维修。 企业营业执照、管理机构和执行标准等都未有变化。 | 管理者代表/生产运行室/储运计量研究所 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 油气运销部制定了《目标管理程序》规定了公司的计量方针和质量目标与质量方针一致。2021年制定了8项质量目标，主任办规定了测量考核权限，各管理部门和运行部每月进行考核评分。 | 主任办/储运计量研究所 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 为了系统的了解和自我评价公司测量管理体系一年内运行情况，在测量管理体系内部审核结束后，2021年9月20日，管理者代表袁林国主任主持召测量管理体系职能部门和相关部门领导参加的评审会议。会议对公司内审中发现的二个不符合项和体系运行过程中发现的问题，顾客反馈的信息、关键过程控制情况、质量目标完成情况、计量监督实施情况等方面的情况向管理评审会议进行了汇报，就进一步加强测量过程控制，做好关键测量过程系统分析等3个方面的问题制定纠正、预防措施，并落实和完成情况，提出了评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理者代表/ 生产运行室/储运计量研究所 | 否 |
| 4 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 1、塔库首站主要接收塔二联原油，以静态计量为主，查出厂编号为：04，测深钢卷尺，由新疆维吾尔自治区计量测试研究院出具的检定证书：检定日期2021年6月30日，有效期至2021年12月29日。现场标识完好。 2、查出厂编号为350115250352固定式可燃气体检测报警器，由新疆维吾尔自治区计量测试研究院检定，检定日期2021年03月16日，有效期至2022年03月15日。环境无要求，现场标识完好。 | 塔库首站 | 否 |
| 5 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序》文件。物资设备室/储运计量研究所负责建立和评价测量设备合格供方名录。物资设备室负责提供测量设备的外部供方选择，确认评价，储运计量研究所负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。企业测量设备委托新疆维吾尔自治区计量测试研究所、库车县质量与计量检测所、成都大流量检定站等单位进行计量校准。查库车质检所，有合格供方名单、资质、授权范围和评价记录、供方提供产品和服务的记录。符合要求。 | 物资设备室/储运计量研究所 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 1、查原油静态测量高度测量过程，被测参数（0-30）m，根据SY/T-5398-2017标表4立式金属计量罐计量原油、成品油计量站计量器具配备表测深钢卷尺分度值1mm。配备的测深钢卷尺，规格为（0-30）m，分度值1mm，出厂编号：04。验证满足要求。 2、查可燃气体检测测量过程，编号为350115250352固定式可燃气体检测报警器，由新疆维吾尔自治区计量测试研究院检定，最大允差小于5%满足5%要求，验证方法正确。 | 塔库首站 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 1、查关键测量过程油品汽车出厂测量过程，测量设备验证满足要求，企业编制了测量过程控制规范，测量人员经过培训，测量过程控制较好。 | 雅克拉末站 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 企业对油品汽车出厂、天然气管输出厂测量过程进行了测量不确定度评定，评定方法正确。 | 储运计量研究所 | 否 |
| 9 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 《西北油田分公司油气运行部2021年度原油产品客户满意度调查表》的方式调查，抽取4份基本满意。 | 市场管理室 | 否 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 2021年7月16～19日组织了油气运销部内部测量管理体系审核。本次共审核生产运行室、安全环保室、物资设备室、人力资源室、雅克拉末站、输油气队等部门，审核开出了2个不符合项，为实施不符合，企业进行了原因分析，认识到，员工对GB/T19022（ISO10012:2003）《测量管理体系 测量过程和测量设备要求》标准和本单位测量管理体系相关文件与运营过程相结合理解不够。下一步加强对测量管理体系相关文件的培训，提高员工的测量管理意识。 | 管理者代表/ 生产运行室/储运计量研究所 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对油品汽车出厂、天然气管输出厂测量过程进行了有效性确认和过程监视，控制图绘制方法正确。 | 储运计量研究所/雅克拉末站 | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 2020监督审核未开出不符合项，企业对内审中发现的不符合进行纠正，并制定了纠正措施，验证关闭。 | 主任办/储运计量研究所 | 否 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业对内外审核发现的问题组织进行了纠正和整改，对查出各类问题23项，其中不符合项2项，均按时间节点完成整改。对所开出的2份不合格报告，要求责任单位于7月30日前完成纠正措施计划制订，于8月5日前全面完成纠正措施的实施，储运计量研究所于8月10日前进行完成情况验证，并制定了项改进方案。 | 主任办/储运计量研究所 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查：企业工艺文件、计量检定记录计量单位使用规范。企业强制检定测量设备能按照检定计划按时送法定检定机构检定。符合要求。 | 主任办/储运计量研究所 | 否 |
| 15 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于： （1）用于企业形象广告宣传： | 主任办 | 否 |