编    号：0165-2018-2020

审核员现场审核记录

企业名称：___济源市石油机械有限公司__

审核员：_______________

审核日期： 2021年10月18日 上午至2021年10月19日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？ 是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？对投诉的处理情况？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 一年内，企业日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业营业执照等资质未发生变化。企业组织机构没有变更。企业产品没有增加。 企业本次新增1个测量过程。企业共识别57个测量过程，11个重要过程， “接箍外径尺寸检验过程”等5个测量过程被列为关键测量过程。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。 查销售部提供的2020年11月06日《合同登记表》，顾客为“华北石油管理局有限公司”，查《合同评审单》、《工序传递卡》、《7/8HY抽油杆工艺》、《工序检验记录表》《成品检验报告》、《2021年2月销售计划》、《顾客满意度信息调查》等，已完成合同评审、先期策划、工艺生产配置、控制计划下发、测量系统分析、产品检验、供货、客户评价。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。 企业未收到投诉。企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。2021年顾客满意度调查工作实施日期为2021年3月，共发放顾客满意度调查表14份，查《2021年顾客满意度信息调查汇总表》1份， 2021年顾客满意度为98.30%。已达到目标值。 | 管理层 综合部 质管部 技术部 销售部 供应部 生产部 | 否 |
| 2 | 企业质量目标完成情况？ | 5.3质量目标 | 企业制定了4项质量目标。查《2021年质量目标分解计划》，已将目标分解到6个部门。查《测量管理体系质量目标完成报告》，企业完成对2020年11月-2021年度9月质量目标完成情况的统计分析工作，均已完成目标值。 | 管理层 综合部 质管部 技术部 销售部 供应部 生产部 |  |
| 、 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年9月24日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表及各部门汇报了体系运行情况。评审的内容覆盖了6个部门。输入工作包括一年来测量管理体系运行情况、质量方针、质量目标完成情况报告、测量过程控制情况、内审完成情况、客户满意调查情况、培训情况、设备溯源及供方评价等方面。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出了2个改进建议并落实了责任部门。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 质管部 | 否 |
| 4 | 企业是否对对人员能力进行评价？ 培训实施情况？ 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 | 6.1人力资源 | 查综合部提供的公司测量管理体系人员内审员李振、杨静的《内审员证书》2份，有效期为2023年4月23日。符合要求。 抽查《岗位任职资格评定表》，已对企业新进人员的能力进行考核并评价。符合要求。 查综合部提供的新人员“焦延玲”，其入厂时间2021年4月8日，查“岗位记录表”的培训时间为2021年4月10日，该部门提供的该人员的《岗位任职资格评定表》中，评定日期为2021年4月10日，评定项目9项，但未提供出9项评定项目符合性的见证性记录。不符合认证审核准则条款号：“6. 1.2能力和培训”的要求。 | 综合部 | 不符合01 |
| 5 | 抽查企业（1-2）台测量设备是否有计量确认状态标识？抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？ 测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 查规格型号为WAW-2000E，出厂编号为10011的微机控制电液伺服万能试验机，其校准证书编号为202108-0051，校准日期：2021年08月05日，校准机构为“河南省中量计量器具校准有限公司”。粘贴了计量确认状态标识，测量设备证书与台账信息一致，符合要求。 查《检测设备管理台账》，对测量设备进行了分类管理。抽查出厂编号为L05，型号规格为HVS-1000A的显微维氏硬度计，校准日期：2021年04月25日；查出厂编号为0789；型号规格为（0-150）mm的游标卡尺，校准日期2021年04月25日。测量设备证书与台账信息均一致。符合要求。 查检测中心实验三室2021年7月份的“温度/湿度记录表”1份。环境条件满足要求。 | 质管部 生产部 | 否 |
| 6 | 企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业本次无增加测量设备供方和检定校准服务供方。 抽查商贸部《合格供应商名称》、《供应商定期考核表》各1份，企业委外检定校准服务供方5家，为 “济源市质量技术监督检验测试中心（计量检定机构授权证书号：豫法计（2018）410002号）”、“广东精衡检测科技有限公司（机构注册号：CNAS L4487）”、“河南省中量计量器具校准有限公司（机构注册号：CNAS L11013）”、“深圳中恒检测技术有限公司（机构注册号：CNAS L7054）”、“深圳精宇航检测技术有限公司（机构注册号：CNAS L7875）”。查《检定校准服务资供方质调查评价表》5份，已对检定校准供方进行资质评价。检定校准服务机构资质满足要求。 抽查供应部《合格供方名单》合格供方24家。查中“抽油杆料”供货方“新疆八一钢铁股份有限公司”的《供方评价资料名录》中的“供方评价表”，评价内容共5项，查《2020供应商数据分析记录表》中“抽油杆钢30CrMoA”的供货方“新疆八一钢铁股份有限公司”的供货数量为8872.94吨，不合格数26.034吨，合格率为99.7%，供应部提供了2020年1月-12月份原材料检验记录，已完成数据分析审核评定，评定日期为2020年12月31日。符合要求。 | 质管部 供应部 | 否 |
| 7 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 抽查关键测量过程：“接箍外径尺寸检验过程过程”，有测量设备的计量确认记录，验证方法正确，测量设备配备合理。 抽查器具编号：192689-CCD-6000；型号规格：Spark CCD 6000的“直读光谱仪”，已由“深圳靖宇航检测技术有限公司（机构注册号为：CNAS L7875）”校准；校准日期：2021年4月25日；校准证书编号：21AA04250001。已粘贴了计量确认状态标识，确认日期为2021年4月25日，标识清晰规范，符合要求。 抽查编号为3231的“游标卡尺”，校准日期为2021年4月25日，证书出具的该量具的最大允许误差和校准不确定度已完成确认，符合要求。 查企业已对验证不合格的塞规做报废处理。 | 质管部 技术部 生产部 | 否 |
| 8 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业本次新增测量过程1个为《接箍外径尺寸检验过程过程》。 企业共识别出了57个测量过程、5个关键测量过程、11个重要测量过程，均已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，测量设备的测量误差、测量范围，均满足测量过程的技术要求和标准要求。 抽查了新增的关键测量过程“接箍外径尺寸检验过程过程”，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。 抽查了关键测量过程的《接箍外径尺寸检验过程过程控制规范》，已对规范进行有效控制。 抽查了关键测量过程“接箍外径尺寸检验过程过程”的有效性确认记录，满足标准要求。详见附3《测量过程有效性确认记录》。 | 质管部 技术部 生产部 | 否 |
| 9 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 查关键测量过程“接箍外径尺寸检验过程过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确。详见附1《接箍外径尺寸检验过程过程不确定度评定报告》。 | 质管部 技术部 | 否 |
| 10 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 企业的测量设备委外送检到5家机构：“河南省中量计量器具校准有限公司”，其计量机构注册号CNAS L11013；“深圳精宇航检测技术有限”，其机构注册号CNAS L7875；“广东精衡检测科技有限公司”，其机构注册号CNAS L4487；“济源市质量技术监督检验测试中心”，其计量检定机构授权证书号：豫法计（2018）410002号； “深圳中恒检测技术有限公司”，其机构注册号CNAS L7054。符合要求。 | 质管部 | 否 |
| 11 | 企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业制定了《2021年度测量管理体系内部审核计划》，于2021年5月13日-15日组织了企业测量管理体系内部审核。内审为1个组，对企业6个职能部门进行了全要素的审核。企业内部审核发现1个不符合项为“7.1.4计量确认过程记录”。企业已及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于2021年5月22日，按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 | 管理层 质管部 | 否 |
| 12 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。 抽查了关键测量过程“接箍外径尺寸检验过程过程”的测量过程监视记录及控制图，图中显示已对“接箍外径尺寸检验过程过程”进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附2《测量过程监视统计记录及控制图》。 | 质管部 生产部 | 否 |
| 13 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 经审核组现场审核确认，企业2020年度测量管理体系认证审核中出具了1个次要不符合项。“不符合01：查质管部记录编号JS/QR5.7.7-04-05的《抽油杆磨头探伤工序检验记录表》，没有检验依据信息，不符合认证审核准则条款 “7.2.4（a）”的要求。” 经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 管理层 质管部 综合部 生产部 供应部 技术部 销售部 | 否 |
| 14 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业2020年度测量管理体系认证审核中出具了1个次要不符合项，经验证不符合项均已完成了整改。 企业对内审中发现的1项不符合项,涉及的条款为“7.1.4计量确认过程记录”，已分析原因并及时整改，不符合项已于2021年5月22关闭。经验证不符合项均已完成了整改。 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 管理层 质管部 综合部 生产部 销售部 技术部 供应部 | 否 |
| 15 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查企业未建立计量标准。企业254台（件）测量设备，列入企业计量管理工作，全部委外校准。规定了7台件测量设备列入强制检定，查编号HY68601720890“压力表”检定证书，检定证书编号为力字2021020702789,检定日期2021年05月10日，有效日期2020年11月09日。检定机构为济源市质量技术监督检验测试中心，计量检定机构授权证书号：豫法计（2018）410002号。量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 查文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 质管部 技术部 | 否 |
| 16 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传和企业进行招投标加分用。 | 质管部 销售部 | 否 |
| 17 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 公司主要耗能品种为水、电、天然气。2020年10月至2021年9月用水：7044立方；用电18073188千瓦时；用天然气：36000立方。年总能耗折标煤2269.7吨标煤。公司不是重点用能单位。 | 综合部 | 否 |