绝缘板尺寸测量结果不确定度评定报告

1、概述

1.1测量方法：直接测量法。

1.2环境条件：常温。

1.3绝缘板长度：436mm

1.4测量仪器：量程为（0~3000）mm钢卷尺、分度值：1mm，其500mm内的最大允许示值误差为±0.4mm。

1.5评定结果的使用：在符合上述条件下的测量结果，一般可直接使用本不确定度的评定结果。

2、测量方法及测量数学模型

将被测绝缘板放置在工作台上用钢卷尺进行测量，其测量数学模型为y﹦x

y—表示绝缘板的量值

x—表示钢卷尺的读数

3、测量结果（mm）

：436.1  436.2  436.2  436.3  436.0  436.2  436.3  436.4  436.2  436.2

436.2

4、方差及灵敏度系数

uC2(y)=(∂y∂x)2u2(x)=u2(xi)         其中 ∂y∂x=1

5、标准不确定度（分量）计算

测量读数的不确定度u(x)包括测量重复性和钢卷尺误差的影响

5.1、输入量的不确定度来源主要是测量重复性引起的，标准不确定度评定可以通过连续测量得到测量列，采用A类方法进行评定。

则=436.2 mm

单个测得值的实验标准偏差，按照贝塞尔公式计算：

s(xk)=1n−1i=1n(xi−x)2=0.11 mm

则被测量估计值的A类标准不确定度按下式计算

uA(x)=uA(x)=s(x)=s(xk)n=0.112=0.078  mm（按检验规范的要求通常进行2次测量，取算术平均值）

5.2、钢卷尺最大允许误差影响的不确定度

uB(x)=ak=0.43=0.23 mm (依据JJF1059.1-2012规范要求，测量仪器最大允许误差按均匀分布)

6、合成标准不确定度

由于是简单测量，测量不确定各分量相互不相关，则合成不确定度按下式计算：

0.065mm

7、扩展不确定度

- 2×0.065=0.13mm      k=2

- 评定人：                                 日期：2020 年12月 5日