| 企业 名称 | 江苏雄越石油机械设备制造有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 吴素平 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量部 | 螺距标准块 | LJK2-920 | 1:6 | U=0.0254mm K=2 | 立式投影光学计 U=0.12μm K=2 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2019.5.23 | √ |
| 质量部 | 洛氏硬度计 | HI-150A | 1964 | ±1.5 HRC | 标准洛氏 硬度块0.2HRC | 江苏华质检测技术有限公司 | 2019.9.30 | √ |
| 质量部 | 美标螺纹环规 | 221442 | 138-8UN -2A | 2A | 万能测长仪 U=1.2μm k=2 | 江苏银河计量检测有限公司 | 2019.5.23 | √ |
| 质量部 | 万能 试验机 | 61901 | WEW-600B | 1级 | 标准测力仪0.3级 | 江苏华质检测技术有限公司 | 2019.10.10 | √ |
| 铸造 车间 | 红外线测温仪 | 00755286 | AR892+ （200-2200）℃ | ±3% | 黑体辐射源 U=0.5℃ K=2 | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2019.10.10 | √ |
| 金工 车间 | 游标 卡尺 | CF100345 | 0-150mM | ±0.02mm | 量块 五等 | 滨海县 计量测试所 | 2019.11.21 | √ |
| 金工 车间 | 万能 角度尺 | 6-8081342 | 0-320︒ | ±2＇ | 角度块规 1级 | 苏州方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2019.5.23 | √ |
| 金工 车间 | 压力表 | EN839-1 | 0-25MPa | 1.6级 | 精密压力表 0.4级 | 滨海县 计量测试所 | 2019.11.21 | √ |
| 审核综合意見： 抽查该公司所有测量设备均送有资质的检定、校准机构，经查8份测量设备检定、校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章有效，符合要求。量值均可溯源至上级法定计量标准器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2019年11月28日 上午至2019年11月29日 下午 (共2.0天) 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |