项目编号：0168-2019-2021

审核员监督审核记录（远程）（一）

企业名称：许昌帝豪实业公司

审核员：

审核日期： 2021年11月18日上午至2021年11月19日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？ 对投诉的处理情况？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息？ |  | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 企业营业执照未发生变化。 企业组织机构未发生变更。 企业产品没有增加。 企业一年内日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 公司已识别出了主要16个产品的测量过程共108个，重要测量过程59个，《接装纸卷芯壁厚测量过程》等3个关键测量过程。公司已识别535件测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。 企业未收到投诉。企业2021年是按照季度发放顾客满意度调查表来证明企业满足顾客的测量要求。查Q/XCDH CX 02-03《2021年内/外顾客满意率调查统计表》和《测量管理体系顾客满意度问卷调查表》5份，包括2021年一季度至2021年3季度，查顾客满意度目标值为96%，2021年共调查外部客户31份，内部客户56份，客户满意度为97.7%，满意度符合要求。 | 管理层 生产管理部 办公室 业务管理部 研发中心 铝箔工段 水松纸工段 纸箱工段 | 否 |
| 2 | 企业质量目标完成情况？ |  | 5.3质量目标 | 企业制定了3项质量目标。查《测量管理体系年度质量目标分解考核表》，已将3项质量目标进行了分解并考核。 查统计日期为2021年10月30日的Q/XCDH CX 03-02的《2021年测量管理体系计量目标完成》3份，已对3项质量目标完成情况按季度进行统计，2021年1季度-3季度均已完成目标值。企业计量工作质量目标适应性、有效性及持续运作。符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 生产管理部 研发中心 办公室 业务管理部 铝箔工段 水松纸工段 纸箱工段 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ |  | 5.4管理评审 | 查企业《2021年度测量管理体系管理评审实施工作计划》，企业于2021年10月19日开展了测量体系管理评审，会议由公司管理者代表李孝伟主持，涉及企业生产管理部等7个部门，各部门汇报了计量工作目标的完成情况和测量管理体系的运行完成情况。 抽查评审输入报告7份，覆盖了企业2021年测量管理体系运行情况、人力资源及人员能力培训情况、计量工作方针、质量目标完成情况、测量过程控制情况、测量设备溯源情况、供方评价情况、改进情况。查《2021年度测量体系管理评审报告》，会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出评审报告。会议提出4项建议，已落实了责任部门并已完成。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 管理者代表 生产管理部 研发中心 | 否 |
| 4 | 企业人员职能的分配方式？ 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件并对人员能力进行评价？ |  | 6.1.2能力和培训 | 查《2021年度教育培训计划表》，企业在2021年度培训共有31项。2021年4月22日-23日参加了“开展测量管理体系知识”线上培训，参培人员20人，已完成培训评价。 查《测量管理体系内审员名单》，测量管理体系内审员共9名，覆盖了公司7个部门。今年新增加内审员4名，查测量管理体系内审员证书4份，培训时间为2021年4月22日-4月23日，培训合格。符合要求。 | 管理层 办公室 | 否 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ |  | 6.4外部供方 | 企业本年度无增加测量设备供方和检定校准服务供方。 抽查了《合格供方清单》，已对主要测量设备合格供方进行登记。查《测量设备供方资质调查评价表各4份，已“北京澳普乐科技开发有限公司”等供应商的资质和能力进行了持续评价。符合要求。 抽查了《合格供方清单》，检定校准服务供方3家为检定/校准机构为“许昌市质量技术监督检验测试中心”， “广州力赛计量检测有限公司”、“东莞市帝恩检测有限公司”。查《检定校准服务供方资质调查评价表》3份，评价日期均为2021年11月10日，评价内容共12项，已对“许昌市质量技术监督检验测试中心”， “广州力赛计量检测有限公司”、“东莞市帝恩检测有限公司”等机构资质、能力及服务质量等指标进行评价，评定结果满足要求。 抽查采购部提供的《2021年物质材料合格供应商名录》，合格供方68家。查表中供应商“河南广银实业有限公司”， 供应产品“瓦楞原纸A级、牛卡纸<木浆A级>”的供应商的评审结论的见证性记录《2020年度物质材料供应商考核评价表》，得分为99.55分。符合要求。 | 生产管理部 业务管理部 研发中心 | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ |  | 7. 2.3测量过程的实现 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业本年度无新增测量过程。企业对已识别的测量过程共108个，重要测量过程59个，关键测量过程3个的测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行持续监视。 查关键测量过程“接装纸卷芯壁厚测量过程”》，制定了《接装纸卷芯壁厚测量过程控制规范》。查“接装纸卷芯壁厚测量过程系统控制监视分析表及控制图”，对测量过程进行了定期监控。测量设备的测量误差、测量范围，不确定度评定均满足测量过程的技术要求和标准要求。 查研发中心提供的证书编号为2WB21101518329-0006A的厚度仪（型号规格E.G,出厂编号47282），证书上出具的“厚度示值误差”中该仪器的允许误差为“±0.02mm”,不能有效实现烟用接装纸被测参数“厚度（0.045mm±0.005mm）”的测量。不符合认证审核准则条款“7.2.3测量过程的实现”的要求。 | 生产管理部 研发中心 铝箔工段 水松纸工段 纸箱工段 | 不符合01 |
| 7 | 企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ |  | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司制定了《测量管理体系内部审核计划》并于2021年9月16日-17日，组织了公司测量管理体系内部审核。内审为2个组，对公司7个职能部门及生产车间进行了全要素的审核。 查《2021年测量管理体系内部审核报告》一份，企业内部审核发现2个一般不符合项。查《不符合报告》2份，不符合涉及“6.1.1人员的职责、6.3.2环境”条款。企业已及时分析原因并制定了纠正措施计划进行纠正整改，并对完成整改实施情况进行了验证工作。查《2021年内审问题项汇总表》，企业于2021年9月26日按其纠正措施已完成整改工作，2个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。审核组经审核，确认公司进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。 | 管理层 管理者代表 生产管理部 | 否 |
| 8 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 |  | 8.3不合格控制 | 经审核组审核确认，企业2020年度测量管理体系监督审核中共出具2项不符合。“不符合01：查研发中心的证书编号为ST202010038707的纸管抗压试验机的校准证书，未描述本次校准所使用的主标准器的计量特性信息，不符合认证审核准则条款 “7.1”计量确认的要求。不符合02：查“水松纸工段机台自检记录”中套印偏差的测量，技术要求为≤0.2mm,现场使用的是一种塑料软性标尺，未提供出该标尺的溯源和管理记录。不符合认证审核准则条款号：7.2.3（a）测量过程实现的要求。” 经审核组审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 管理层 管理者代表 生产管理部 研发中心 水松纸工段 | 否 |
| 9 |  | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业2020年度测量管理体系监督审核中出具不符合项2项，企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 企业对内审中发现的2项不符合项,涉及的条款分别为“6.1.1人员的职责、6.3.2环境”，查2021年内审中出具的《2021年内审问题项汇总表》，已分析原因并制定纠正措施，不符合项关闭日期为2021.9.26。符合要求。企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 管理层 生产管理部 办公室 业务管理部 研发中心 铝箔工段 水松纸工段 纸箱工段 | 否 |
| 10 |  | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 7.3.2溯源性 计量法制要求 | 企业未建立计量标准。公司测量设备共535台，均纳入到测量管理体系管理范畴。企业规定了9台件测量设备列入强制检定。 查编号780，型号规格为ZGT-20型的地中衡检定证书，检定证书编号为W字202100102,检定日期2021年06月16日，有效日期2022年06月15日。查检定证书编号“Y210620940”的“压力表表”，检定日期为2021年06月22日，有效日期为2021年12月21日。检定机构为“许昌市质量技术监督检验测试中心，计量检定机构授权证书号：豫法计（2018）410011号”。证书填写规范，签章资质有效，量值溯源符合要求。 抽查测量设备检定服务方3家为“许昌市质量技术监督检验测试中心（计量检定机构授权证书号：豫法计（2018）410011号）”、 “广州力赛计量检测有限公司（机构注册号：CNAS L4463）”、“东莞市帝恩检测有限公司”（机构注册号：CNAS L7127）”， 查检定校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，量值溯源符合要求。 查企业标准Q/XCDH 102 004-2018《铝箔衬纸标准》1份、检测日期2021年11月16日的《接装纸溶剂残留检测报告》1份、《原材料进厂检验记录》1份，计量单位符合要求。 | 生产管理部 研发中心 铝箔工段 水松纸工段 纸箱工段 | 否 |
| 11 |  | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 公司测量管理体系在认证证书用于：1）开发国内市场 2）企业形象广告宣传 3）企业进行招投标加分用。 | 生产管理部 业务管理部 | 否 |