项目编号：0154-2018-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：重庆川东阀门制造有限公司

审核员：                                        审核日期：2021.12.13

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查编号为405040062的数显卡尺2021.10.28日检定合格。查出厂编号为854505的外径千分尺2021.7.19校准合格，查出厂编号为18-07-2763的精密压力表2021.7.16校准合格，现场标识、台账信息和证书一致。生产部测量环境条件满足要求。 | 生产部 销售部 | 否 |
|  | 是否对公司外部供方进行管理，能否提供合格外部供方的选择、评价和再评价记录？ | 6.4外部供方 | 已对公司合格外部供方进行管理，销售部对主要外部供方进行了评价，查看了2021年07月27日与中检(重庆)计量测试服务有限公司的服务合同，符有资质证明和能力证明材料，企业并对其进行了评价有记录，符合要求。 | 生产部 销售部 | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查：《高孔阀装置密封试验》测量过程，要求已识别，测量设备已检定，计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求，验证满足要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 生产部 销售部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 企业没有新增关键测量过程，企业编制了《压力试验控制规范》，并对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。 祥见《测量过程控制检查表》及附件 | 生产部 销售部 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了《高孔阀装置密封试验》测量过程等关键测量过程，不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。 | 生产部 销售部 | 否 |
|  | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业通过《测量过程控制一览表》对产品的顾客要求（产品标准、行业标准、国家法律法规）进行收集、识别、并进行了顾客的计量要求导出和计量验证，顾客的计量要求满足顾客要求，详见《计量要求导出与验证记录表》。 企业通过问卷调查的形式收集顾客满意度查2021年1月5日的顾客满意度调查汇总表满意度为97％。 | 生产部 销售部 | 否 |
|  | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业能耗为电、水能，测量设备台账包含了能源计量器具， 配置的能源计量设备符合GB17167－2006的要求；查2021年1-11月用电用水用气折合标煤21.6t.该企业不属于重庆市重点用能单位。质管部为能源统计部门。 | 生产部 销售部 | 否 |