附录B

原料称重测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 |  | 1 | 测量过程名称 | 原料称重 | 测量过程规范编号 |  | JK/WI09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 品管部 | 测量项目 | 原料称重 | 控制程度 |  | 关键控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：电子计量称 测量方法：依据YL-PG-04《原材料的检验方法》标准环境条件：温度：常温。 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，具有检验员资格。 其他影响量： |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用电子计量称对原料称重进行称重，通过人员比对，对测量过程的有效性进行确认： 2020.12.19用电子计量称对原料进行三次称重，平均值为25.108kg 2020.12.20用电子计量称对原料进行三次称重，平均值为25.110kg 称重测量过程不确定度U=0.016kg E==0.088 当E≤1时, 测量过程有效。 确认人员： 日期：2020.12.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  |  |  | 批准人 |  |