项目编号：0212-2020-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：四川省冕宁县方兴稀土有限公司

审核员：      冯钧                     审核日期：2021年12月2日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查编号为1903009255的电子地上衡2021.05.13检定合格。查出厂编号为B919626的电子台秤2021.05.13检定合格，现场标识、台账信息和证书一致。 计质检化部环境条件满足要求。 详见《测量设备溯源抽查表》 。 | 计质检化部、冶分车间（综合工段） | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查：稀土金属及其氧化物中碳含量测量过程，要求识别、测量设备检定、验证均满足要求； 详见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 计质检化部冶分车间（综合工段） | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 企业没有新增关键测量过程， 编制了《稀土金属及其氧化物中碳含量控制规范》，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。 稀土金属及其氧化物中碳含量测量过程能够持续控制和监视；详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 计质检化部、冶分车间（综合工段） | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了“稀土金属及其氧化物中碳含量”关键测量过程不确定度评定方法正确；见附件《测量不确定度评定报告》。 | 计质检化部、冶分车间（综合工段） | 否 |