受理编号：0120-2018-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 成品外径检测过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | (4.0±0.4)mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  | GB/T 5023.3-2008/IEC 60227-3:1997《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用电缆电线》 |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） T=0.4mm，产品一般检测范围为（0.5-100）mm 测量过程的计量要求: 测量过程测量范围：（0-110）mm U允＝T/3＝0.4/3=0.13mm 测量设备的计量要求： 测量范围:（0-150）mm 最大允差：MPEV=U允/2=0.07mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 /编号 |  |  | 型号规格 | 设备特性 （示值误差等） | 校准证书编号 |  | 有效期至 |
|  | 游标卡尺/BF605966 |  |  | （0～150）mm，0.02mm | ＋0.01mm | H2103079 |  | 2022.12.29 |
| 计量验证记录： 测量设备的测量范围满足要求，测量设备经过校准的示值误差满足最大允差要求。 验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2021年11月 11 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核人员意见： 按产品公差要求导出了过程允许不确定度和设备最大允许误差，被测参数要求识别已代表了顾客的要求，过程允许不确定度和设备最大允许误差的导出方法正确，测量设备已进行校准，验证合格，满足计量要求。 审核员签名： 受审核方代表签字： 审核日期：2021年11月11日 |  |  |  |  |  |  |  |  |