编号：0040-2019-M/0491-2019-E-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 金属发泡橡胶板的厚度测量 |  | 被测参数要求(含公差) |  | （0.90±0.20）mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 《Q/XHL001-2014金属橡胶复合密封板》要求 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1、金属发泡橡胶板的厚度（0.90±0.20）mm； 导出的示值误差计量特性要求：△允=T×1/3=0.2×1/3=±0.067mm 2、 选用的测量设备数厚度测量仪的最大允许误差为±0.009mm 3、 测量范围：厚度测量仪测量范围为（0-12.7）mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号测厚仪 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 测厚仪 CHY-01 |  | （0-12.7）mm |  | ±0.009mm |  | DN20381860019 | 2021.11.15 |
| 计量验证记录 1、测量过程的计量要求 金属发泡橡胶板的厚度最大允许误差为±0.067mm（取1/3）； 2、测量设备的计量特性 （0-12.7）mm的测厚仪，最大允许误差为±0.009mm 将测量过程的计量要求与测量设备的计量特性相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021 年11月6日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021 年11月6日 |  |  |  |  |  |  |  |  |