编号：1164-2021

测量设备溯源抽查表

| 企业 名称 | 江苏鑫泉环保材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 钢卷尺 | XQ02 | （0-5）m | ±(0.3+0.2L)mm | 标准钢卷尺： ±（0.03+0.03L）mm | 扬州天域计量测试有限公司 | 2021.11.12 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | SH2011A04587 | （0-150）mm | ±0.03mm | 量块：5等 | 扬州天域计量测试有限公司 | 2021.11.12 | √ |
| 生技部 | 游标卡尺 | 220080150 | （0-200）mm | ±0.03mm | 量块：5等 | 扬州天域计量测试有限公司 | 2021.11.12 | √ |
| 生技部 | 电子台秤 | 3617971 | TCS-150 | Ⅲ级 | 砝码：M2等级 | 阜宁县综合检验检测中心 | 2021.11.17 | √ |
| 质检部 | 直尺 | XQ03 | （0-300）mm | ±0.1mm | 标准金属线纹尺：3等 | 扬州天域计量测试有限公司 | 2021.11.12 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托扬州天域计量测试有限公司、阜宁县综合检验检测中心检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021 年 11 月 16日下午 ~ 11月 17日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。