测量设备溯源抽查表

编号：0202-2019-2021

| 企业名称 | 江苏视科新材料股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/ 校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量部 | 焦度计 | 300730 | LM-600P | +0.031m-1 | 焦度计检定装置 Urel=1% k=2 | 深圳市计量质量检测研究所 | 2020.07.08. | √ |
| 质量部 | 瞳距仪 | dzb182 | (45-84)mm | ±0.3mm | 瞳距仪检定装置 Urel=0.5% k=2 | 深圳市计量质量检测研究所 | 2020.07.08. | √ |
| 质量部 | 千分表 | 126994 | （0～1）mm | ±3.9μm | 光栅式指示表检定仪 U=1.7μm k=2 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2021.11.10. | √ |
| 质量部 | 电子天平 | 170693 | XH-210002A | Ⅱ级 | 砝码组标准装置 E2等级 | 金湖县综合检验检测中心 | 2021.07.02. | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | LD603004 | （0～300）mm | ±0.02mm | 卡尺量具检定装置 五等 | 金湖县综合检验检测中心 | 2021.07.14. | √ |
| 生产部 | 一次性固化炉 | SKXC-P055 | 518P | U=0.4℃ k=2 | 环境试验设备温度、湿度校准装置 温度：U=0.78℃ k=2 | 金湖县综合检验检测中心 | 2021.07.12. | √ |
| 生产部 | 电子台秤 | SKXC-Q075 | TCS-500 | Ⅲ 级 | 非自动衡器检定装置 F2等级 M1等级 M1 2等级 | 金湖县综合检验检测中心 | 2021.07.02. | √ |
| 生产部 | 压力表 | 20043355 | Y-100（0～1.6）MPa | 1.6级 | 精密压力表标准装置 0.4级 | 金湖县综合检验检测中心 | 2021.07.12. | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认间隔管理程序》、《外部供方管理程序》和《量值溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳市计量质量检测研究所、金湖县综合检验检测中心和深圳天溯计量检测股份有限公司检定/校准，校准/检定证书由质量部保存。根据现场抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2021 年 11月 28日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。