测量设备溯源抽查表

编号：0142-2018-2021

| 企业名称 | 南通星辰合成材料有限公司（南通中蓝工程塑胶有限公司） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准 机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量管理中心 | 电导率仪 | 611100N0019060008 | DDSJ-318 | 3.0级 | 电导率仪检定装置 交流电阻箱： ±(0.05～0.1)% 电导率标准溶液： U rel =0.25%（k=2） | 南通市计量 检定测试所 | 2021.09.15 | √ |
| 生产车间 | 定量包装秤 | Xcpbt06 | TCS-1500 | 0.2级 | 砝码M1等级 电子平台秤Ⅲ级 | 南通市计量 检定测试所 | 2021.09.15 | √ |
| 生产车间 | 电子台秤 | XCPBT02 | TCS-1000 | Ⅲ级 | 砝码M1等级 | 南通市计量 检定测试所 | 2021.03.16 | √ |
| 质量管理中心 | 酸度计 | B707695394 | FE-28 | 0.01级 | pH(酸度计)检定装置 pH标物: U=0.01pH (k=3 ） 电计：0.0006级 | 南通市计量 检定测试所 | 2021.09.15 | √ |
| 生产车间 | 压力表 | 1912P-46034-20005 | Y-100 0-1MPa | 1.6级 | 精密压力表标准装置 0.25级 | 南通市计量 检定测试所 | 2021.11.14 | √ |
| 设备部 | 标准检定 恒温槽 | 17606208 | HTS-300C | U=0.01℃ k=2 | 铂电阻温度计二等 数字多用表六位半 | 南通市计量 检定测试所 | 2021.09.15 | √ |
| 设备部 | 精密压力表 | DJ18076255 | YB-150 (0~1)MPa | 0.25级 | 活塞式压力 计0.05级 | 南通市计量 检定测试所 | 2021.07.02 | √ |
| 生产车间 | 可燃气体测报器 | QT411-5 | SGA-500B-EX-IR | ±5%FS | 甲烷气体标准物质Urel=2% k=2 | 深圳市华测计量技术有限公司 | 2021.11.16 | √ |
| 设备部 | 便携式超声波流量计 | 60108436 | F601 | 1.0级 | 静态质量法水流量标 准装置Ur=0.05%，（k=2） | 南通大流量计量中心 | 2021.04.26 | √ |
| 生产车间 | 隔膜压力表 | D141006590 | Y-100 0-0.6MP | 1.6级 | 精密压力表标准装置 0.25级 | 南通市计量 检定测试所 | 2021.09.07 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司已建二项最高计量校准项目：《工业用压力表校准规范》、《温度计（200℃以下）校准规范》，测量设备由设备部和生产办负责溯源。公司测量设备除自校外全部委托南通市计量检定测试所、深圳市华测计量技术有限公司和南通大流量计量中心检定/校准，校准/检定证书由设备部和生产办保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021 年 12 月10 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。