测量设备溯源抽查表

编号：0226-2019-2021

| 企业名称 | 江苏天宇石化冶金设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准 日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质检部 | 超声波 测厚仪 | 8816903 | AR880 | ±0.05mm | 标准厚度块 ±0.01mm | 江苏华质检测技术有限公司 | 2021.9.8 | √ |
| 质检部 | 温湿度计 | TT-01-03 | WS-A | ±2℃ ±5%RH | 精密露点仪 温度±0.1℃ 露点±0.2DP℃ | 江苏华质检测技术有限公司 | 2021.4.30 | √ |
| 质检部 | 里氏硬度计 | DYDJ1902100162CP | HL380 | ±12HL | 里氏硬度块U=5HL k=2 | 江苏华质检测技术有限公司 | 2021.8.10 | √ |
| 质检部 | 焊接检验尺 | 1809243 | HJC60 | ±0.3mm | 针规U=0.8μm | 江苏华质检测技术有限公司 | 2021.9.28 | √ |
| 生产部 | 万能角度尺 | A1765745 | (0-320)° | ±2´ | 角度块2级 | 江苏华质检测技术有限公司 | 2021.9.28 | √ |
| 生产部 | 外径千分尺 | IC940 | (50-75)mm | ±5μm | 量块4等 | 江苏华质检测技术有限公司 | 2021.9.8 | √ |
| 质检部 | 涂层测厚仪 | CT0114021805 | TC600 | ±（3%H+1）μm | 涂层测厚仪试片A级 | 江苏华质检测技术有限公司 | 2021.9.28 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 7074278 | 0-1.6MPa | 1.6级 | 精密压力表0.25级 | 南通市计量检定测试所 | 2021.9.28 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托江苏华质检测技术有限公司、南通市计量检定测试所检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021 年12 月21 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。