编号：0195-2020-2021

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 外排废水CODcr测量过程 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 检验计量中心 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | ≤120mg/L |  | 测量过程计量要求 |  |  | 最大允许误差 |  |
|  |  | 公差T |  |  |  |  |  |  | 允许不确定度 |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  |  | 其他要求 | 相对误差≯10% |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 示值误差 |  | 分辨力 | 其他特性 |  | 满足 |
| 1. 天平 |  |  | （0-200）g |  | 0.0015g |  | 0.0001g | / |  |  |
| 2.移液管 |  |  | 5ml A级 |  | 0.015ml |  | / | / |  |  |
| 3.移液管 |  |  | 10ml A级 |  | 0.020ml |  | / | / |  |  |
| 4.瓶口分配器 |  |  | （0～50）mL |  | 0.05ml |  | 0.01ml | / |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | SJZCL-1022B003《外排废水CODcr测量过程控制规范》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | HJ 828-2017《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 环境温度：10℃～35℃，环境湿度：≤85%RH |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 杜玉芳，经专业培训考核合格后取证上岗 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见附件 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见附件 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见附件 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 见附件 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 测量过程控制规范编制满足要求，测量过程要素如测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控，测量过程不确定度评定方法正确，测量过程有效性确认方法正确，满足要求，测量过程监视状态受控正常。 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2021年12月15日       审核员：                 企业部门代表：