受理编号：1237-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 闸阀阀杆直径尺寸测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | 直径尺寸 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 图纸号为4″Z40H-300LB-03的阀杆图纸 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1、测量参数公差范围：Ｔ=0.20mm 2、测量设备的最大允许误差Δ允≤Ｔ/3=0.20mm/3=0.067mm 3、被测参数测量范围：技术要求直径尺寸，即（25.75-25.95）mm选用测量范围为（0-150）mm的游标卡尺能够满足测量要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) | 校准/检定 证书编号 | 校准/检定 日期 |
|  | 游标卡尺/1702372624 |  | （0-150）mm |  | ±0.03mm | CD01-202104235613551 | 2021.04.25 |
| 计量验证记录： 测量设备的测量范围为（0-150）mm，满足导出计量要求测量范围（）mm的要求； 测量设备的最大允许误差为0.03mm，满足导出计量要求最大允许误差0.03mm＜Δ允的要求; 验证结论：☑符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2021 年 7 月 28 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经校准； - 测量设备验证方法正确； 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021年12月16日 |  |  |  |  |  |  |  |