编号：1273-2021

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 大庆市火鸟科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 质量技术部 | 耐震压力表 | 453567 | (0-25)MPa | 1.6级 | 活塞式压力计0.05级 | 沈阳计量测试院 | 2021.9.16 | √ |
| 质量技术部 | 百分表外卡卡规 | 67903 | (60-80)㎜ | ±4μm | 量块5等20块 5.12-100mm | 沈阳计量测试院 | 2021.3.29 | √ |
| 质量技术部 | 外径千分尺 | 9912631 | 75-100mm | ±4μm | 量块5等20块 5.12-100mm | 沈阳计量测试院 | 2021.1.8 | √ |
| 质量技术部 | 外径千分尺 | 291645 | 0~25mm | ±4μm | 量块5等20块 5.12-100mm | 沈阳计量测试院 | 2021.1.8 | √ |
| 质量技术部 | 游标卡尺 | 6754388 | 0~150mm | ±0.04mm | 量块5等 12块 | 沈阳计量测试院 | 2021.1.8 | √ |
| 质量技术部 | 游标卡尺 | 674921 | 0~200mm | ±0.04mm | 量块5等 12块 | 沈阳计量测试院 | 2021.1.8 | √ |
| 质量技术部 | 压力表 | 5466.9.014 | 0~0.16MPa | 0.25级 | 活塞式压力计0.05级 | 沈阳计量测试院 | 2021.9.16 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质量技术部负责溯源。公司测量设备委托沈阳计量测试院检定/校准，校准/检定证书由质量技术部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2021年12月5日~ 12月5日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。