管理体系审核记录表

| 过程与活动、 抽样计划 | 涉及 条款 | 受审核部门：研发部 主管领导：郭强 陪同人员：王松伟 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核员：文平， 审核时间：2021.12.17 |  |
|  |  | 审核条款： 7.1.5监视和测量资源； 8.3设计开发控制；8.6产品和服务放行；8.7不合格输出的控制； |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 获得和使用适宜的监视和测量资源： 监视和测量设施：Web性能测试工具 Web Performance Test For Visual Studio 功能测试工具 Live Unit Testing 抽测试软件确认报告 确认时间：2020.7.20 确认结论：测试软件，经过确认，为最新版本，软件运行稳定可靠，能满足计算机软件研发中测试的需要 确认人：郭强 基本满足目前软件设计、测试要求 。 | 符合 |
| 总则（网络及通信设备设计） | Q8.3 Q8.3.1 | 查，公司编制了《设计开发控制程序》对设计和开发规定了流程要求及控制要求。 查，公司的设计开发主要是针对客户需求和市场定位设计开发产品。 查，近期的设计项目：IOT路由器研发项目设计已经完成，暂无新开发项目。 | 符合 |
| 设计和开发策划 | Q8.3.2 | 查：IOT路由器研发《设计开发任务书》： 负责人：郭强，设计要求：可实现局域网和4G无线广域网的接口转换；可实现企业局域网通过4G无线广域网与异地企业局域网的安全可靠的连接；支持标准IPSec/PMVPN，支持NAT穿越；支持动态路由协议，包括RIPv2，可跨越公网无缝连接两个内部网络；支持防火墙，支持路由转发和NAT；支持DHCP和DNS；支持SNMP网络远程管理；支持基于WEB的管理等。 计划时间：2020.3.1-2020.08.30 参加人员：李勇、王丽琳、刘晓凯等 计划书明确的设计开发的工作内容、责任人、完成时间、目标、资源需求等。 策划符合要求。 | 符合 |
| 设计和开发输入 | Q8.3.3 | 查，IOT路由器研发项目的设计输入： 硬件电路设计 采用高性能网络处理器,16M FLASH ROM,DDRII 64M内存，有1个RS232,1个RS485, 1个MINI-PCI,1个10/100M以太网口。 机箱结构设计 超小型机箱，长×宽×高不大于 89mm×80mm×30mm 软件系统设计 采用深度定制Linux 操作系统，支持标准IPSec/PMVPN，支持NAT穿越，支持动态路由协议，包括RIPv2，支持防火墙，支持路由转发和NAT，支持DHCP和DNS，支持SNMP网络远程管理，支持基于WEB的管理。 对设计输入进行了评审,能提供输入评审证据。 | 符合 |
| 设计和开发控制 | Q8.3.4 | 查，IOT路由器研发项目设计过程质量控制，主要有设计方案评审、产品测试。 查，初步设计和工艺设计评审记录： 时间：2020.3.5 该项目的评审对象：硬件电路、机箱结构、软件系统、加工性、经济性、功能、模块接口、数据标准等是否符合标准、客户需求和技术协议等。 评审结果：满足，可按方案执行。 测试评审人：李勇、王丽琳、刘晓凯、郭强等 查，设计验证报告： 时间：2020. 7.5-7.8 验证机型：样机编号HW-X-201770001、HW-X-201770002 验证要求：多台PC及相关网络设备组成2个局域网络通过HK-4GR接口转换器用4G无线互联网络使这2个局域网络安全无缝互联。 主要试验仪器和设备：思科、华为、Juniper的路由器或防火墙等设备，PC服务器。 试验结果：通过PC（Windos 7）自带的工具Ping,FTP,TELNET,IE浏览器等验证,2个局域网可以无缝互联，数据加密可靠。 验证人：李勇、王丽琳，审核：郭强 | 符合 |
| 设计和开发输出 | Q8.3.5 | 查，IOT路由器研发项目输出： - 图纸； - 系统软件； - 项目书； - 用户手册； - 说明书； - 样品； …… 负责人：郭强 时间：2020.7.8 | 符合 |
| 设计和开发变更 | Q8.3.6 | 查，公司策划了设计变更的管理要求。 该项目设计过程的变更：对于设计验证过程的问题，均按设计开发程序要求，进行更改后再次测试验证，合格方能通过。 查，验证不合格提供有问题改善处理单，符合要求。 公司的设计过程受控。 | 符合 |
| 软件设计过程补充 | Q8.3 | --查”抵押物流程管控系统“测试用例： 测试用例摘录如下： 查测试验证， 查BUG管理及控制： BUG管理按策划要求执行，记录完善。 查安装调试控制： 2020年11月在客户处进行了软件安装调试，按策划要求执行，查记录如下： 查软件发布，采取内部发布方式进行，发布时间：2020年11月15日，查软件信息：软件名称：抵押物流程管控系统，版本号：V1.0其他软件资料如下： | 符合 |
| 生产和服务提供的控制/产品和服务的放行（路由器产品研发） | 8.5.1/8.6 | 编制《设计和开发控制程序》，对研发过程进行控制 a) 获得规定以下内容的文件化信息： 1） 研发的产品、提供的服务或执行的活动的特征： 与组织的研发产品及服务有关的法律法规：产品质量法、合同法、消费者权益保护法、信息安全法等； 设计依据： - GB2887-89《计算机站场地技术条件》 - GB9361《计算机站场地安全要求》 - XT005-95《通信局（站）电源系统及技术要求》 - GB4064《电气设备安全设计导则》 - GB4889《电气设备抗干扰特性》 - 《工业电视系统工程设计规范》 - 《中华人民共和国公共安全行业标准》 - GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 - 计算机机房集中监测用户要求 遵循技术协议： - IEEE802.3 - TCP/IP TELNET； 以上信息能够指导研发服务 2）要达到的结果：研发的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。 b) 获得和使用适宜的监视和测量资源： 可获得和使用适宜的监视和测量资源：思科、华为、Juniper的路由器或防火墙等设备，PC服务器。 c) 研发过程在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足； d) 使用适宜的设备和过程环境； 公司主要办公、研发设施: 电脑、设计软件（ideal、eclipse、Microsoft Office等）、打印机等 基本满足要求。 e）指派胜任的人员， 从事软件开发人员是软件专业本科毕业，经确认符合要求 f) 需确认过程：无 g) 实施防止人为错误的措施： 现场查验：研发过程阶段确认都有相应评审和确认记录，如输入评审记录、方案评审记录、产品验证记录等， 设计产品的检验必须经主管技术负责人检验、测试、确认后，项目负责人签字方可交付。 上述措施实施有效。 查设计产品的放行 依据设计方案和测试规范进行。 查，IOT路由器研发项目设计过程质量控制，主要有设计方案评审、产品测试。 查，初步设计和工艺设计评审记录： 时间：2020.3.5 该项目的评审对象：硬件电路、机箱结构、软件系统、加工性、经济性、功能、模块接口、数据标准等是否符合标准、客户需求和技术协议等。 评审结果：满足，可按方案执行。 测试评审人：李勇、王丽琳、刘晓凯、郭强等 查软件调试记录： 时间：2020年6月10日 调试内容： 测试功能 测试项 是否通过 ICP/IP设置 LAN设置 通过 WIFI on/off 通过 WAN 5G 通过 WPA-PSK 通过 WPS 通过 防火墙 Qos Bwlimit 通过 URL Filter 通过 端口转发 通过 系统管理 NTP settings 通过 Password setup 通过 Uplord Firmware 通过 结论：通过。 测试人：王丽琳 查，设计验证报告： 时间：2020. 7.5-7.8 验证机型：样机编号HW-X-201770001、HW-X-201770002 验证要求：多台PC及相关网络设备组成2个局域网络通过HK-4GR接口转换器用4G无线互联网络使这2个局域网络安全无缝互联。 主要试验仪器和设备：思科、华为、Juniper的路由器或防火墙等设备，PC服务器。 试验结果：通过PC（Windos 7）自带的工具Ping,FTP,TELNET,IE浏览器等验证,2个局域网可以无缝互联，数据加密可靠。 验证人：李勇、王丽琳，审核：郭强 |  |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

| 过程与活动、 抽样计划 | 涉及 条款 | 受审核部门：项目部临时现场， 主管领导： 刘晓凯， 陪同人员：王松伟 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核员：文平， 审核时间：2021.12.17 |  |
|  |  | 审核条款： 临时场所现场补充 |  |
| 生产和服务提供的控制（临时场所现场） | 8.5.1 | 编制《生产和服务提供控制程序》，对安装施工过程进行控制 a) 获得规定以下内容的文件化信息： 1） 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征： ①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、合同法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等； ②编制了《原材料检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作规程》、《安装施工》等工艺文件和二十余种记录。 2）要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。 b) 获得和使用适宜的监视和测量资源： 提供的主要监视和测量设备有：万用表、布卷尺等，基本满足目前检测要求。 c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足； 查过程控制： 目前实施项目：交通银行河北省分行监控中心系统项目，地址：石家庄市自强路26号 目前项目正在进行集成系统安装调试工作，使用设备：偏口钳、扳手、老虎钳、网线钳、工具箱、熔接机、万用表、布卷尺、测试软件，满足安装、调试施工需求。 查，提供有该项目的配置表、调试规范、调试记录， 该项目目前处于调试阶段，调试过程按策划进行，基本受控。 |  |

说明：不符合标注N