[image: image1.png]


   

      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：1302-2021
审核员现场审核记录

企业名称: 杭州莱宸科技有限公司  
审核员：  [image: image2.png]


                      审核日期： 2021年12月25日-12月26日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 

计量职能
	公司的计量职能机构是品质部。已在公司体系文件中明确规定了总经理的6项计量职能，管理者代表的7项计量职能，主要职能部门--品质部的12项计量职能。

询问生产部、品质部、采购部、市场部等相关人员基本清楚本部门计量职能，生产过程检验、产品出厂检验人员基本清楚自己的工作职责。
	品质部

采购部

市场部
研发部

行政部

销售部
生产部（生产车间）
	否

	2
	企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。

了解并满足顾客的计量要求。

是否提供满足顾客要求的证据。

部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	5.2

顾客为关注焦点
	企业测量管理体系满足顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证，并转化为满足顾客的计量要求。企业对涉及到国家标准有要求的不同测量过程、不同测量参数的测量要求基本进行了测量，共识别了32个测量过程，其中6个重要测量过程。

部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面无顾客投诉、纠纷、处理等状况。
	品质部

采购部

市场部

生产部（生产车间）
	否

	3
	所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查
	5.3

质量目标
	公司建立《测量目标管理程序》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标七项一致。

企业计量目标已分解到各职能部门，有具体指标可测量，有考核统计表。
	品质部

采购部

市场部

生产部（生产车间）
	否

	4
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1

程序
	企业编制的21个程序文件，详细齐全，且经批准确认，有效受控。

查企业《外来文件清单》，抽查产品执行标准GB/T778-2018《饮用冷水水表和热水水表》、CJ266-2008《饮用水冷水水表安全规则》、JJG 162-2019《冷水水表检定规程》，现行有效、受控。 
	品质部

研发部

生产部（生产车间）
	否

	5
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2

软件
	企业建立了LCKJ/MP-06-2021《测量软件管理程序》。要求品质部负责对软件进行识别，对软件管理的情况实施监督检查，负责软件方维护、测试、确认等技术工作，测量软件的使用部门负责正确使用和保护软件的完整性和有效性。

企业暂无测量软件。
	品质部

研发部

生产部（生产车间）
	否

	6
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3

记录
	企业编制了LCKJ/MP-07-2021《测量记录管理程序》。记录保存期限3年。

查1：来料检测报告，零件名称为CIU-电池仓盖子，供应商为宁海县越华模塑有限公司。来料数量1750，抽检数50，合格数50。检验人：张婷，检验日期：2021年04月06日。

抽查2：基表检验记录，表号L69058，常用流量,在2.5m3/h的流量下，测试100L水，开始水表数值为441.65L，测试结束后，水表数值为540.62 L，示值误差为 -1.03%；检测日期：2021年10月12日。
	品质部

采购部

生产部（生产车间）
	否

	7
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4

标识

6.3.1

测量设备

6.3.2

环境


	公司编制的LCKJ/MP-09-2021《测量设备管理程序》中规定了对测量设备的管理过程控制要求，企业规定了外购件进厂检验、生产过程质量控制和成品出厂检验中的测量设备列入体系管理，品质部负责测量设备全过程管理。

查《测量设备管理台账》共49台测量设备，进行A、B分类管理。企业编制了《量值溯源管理程序》进行溯源。

抽查：水表检定装置，规格型号为LS=3B DN (15-25)，出厂编号为935-2，检定日期2021年11月12日，有效期至2022年11月11日，证书编号：LL-20201100183，检定单位：浙江省计量科学研究院。有计量确认合格标识。

抽查：数显卡尺，规格型号为（0-150）mm，出厂编号为20032547，校准日期2021年09月01日，证书编号：LACD202109010010，校准单位：中国电子科技集团公司第五十二研究所。有计量确认合格标识。
抽查：生产部在用的数显卡尺，规格型号为（0-150）mm，出厂编号：20081128，该测量设备2021年09月01日经中国电子科技集团公司第五十二研究所进行校准，校准结果：测量面的平面度、示值变动性、漂移等均符合；但未贴计量确认标识，不符合标准GB/T19022-2003中的 6.2.4条款的要求。
详见《测量设备溯源抽查表》。

该企业的测量设备的使用环境满足要求。
	品质部

研发部

生产部（生产车间）
	次要
不符合项
01



	8
	公司是否建立外部供方管理文件？ 

是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？


	6.4外部

供方
	公司建立了LCKJ/MP-11-2021《外部供方管理控制程序》文件。公司有合格供方名单和资质、授权范围和评价
  查：编号：LCKJ-6.4-02，合格供方名录共30家。
  抽查：供方调查评价表，供方名称：宁波市水表仪器厂，产品为：水表校准台，结论为：符合本企业要求；同意合作。
	品质部

采购部

市场部


	否

	9
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2

测量过程


	企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程管理程序》进行汇总，信息量全，企业识别了16项测量过程，分为重要测量过程和一般测量过程，其中6个重要测量过程。

企业编制了《内部审核管理程序》控制规范，对测量管理体系现状和适应性实施有计划的内部审核，确保体系持续有效运行。
	品质部

研发部

生产部（生产车间）
	否

	10
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1
测量不确定度
	公司建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。

重点抽查了冷水水表流量测量过程的不确定度评定，方法正确，满足要求。见附件《测量不确定度评定报告》。
	品质部

生产部（生产车间）
	

	11
	公司是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？
	7.3.2溯源性
	该单位未建立最高计量标准开展检定和校准，公司所有测量设备均送至有资质的浙江省计量科学研究院、中国电子科技集团公司第五十二研究所、广州广电计量检测股份有限公司、杭州市余杭区质量计量监测中心进行检定/校准。详见《测量设备量值溯源抽查表》。
	品质部

生产部（生产车间）
	

	12
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2

顾客满意
	企业编制了LCKJ/MP-16-2021《测量满意度管理程序》，通过对顾客满意度信息的收集、分析，评价测量管理体系的有效性，达到持续改进的目的。

查：企业采取《顾客满意度调查表》LCKJ-9.1.2-02  的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。顾客满意度均在95%以上。
	品质部

采购部

市场部

销售部
	否

	13
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3

不合格控制
	企业编制了《不合格控制管理程序》对测量管理体系内的不合格进行识别和控制，防止非预期使用和交付，确保测量过程和测量设备的符合规定要求。
企业在入库检验中发现的不合格品，采取退回供应商并补发，产线报废的处置措施。

目前没有发现不合格测量体系、不合格测量设备、不合格测量过程。满足要求。
	品质部

生产部（生产车间）
	否

	14
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4

改进
	企业编制《持续改进管理程序》，采取有效的纠正措施和预防措施，防止不合格再次发生或避免不合格发生，满足客户需求和期望。
	品质部

生产部（生产车间）
	否

	15
	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等
	计量法制要求
	检查相关部门的质量记录及统计报表，基本能使用法定计量单位。企业无定量包装产品。
	品质部

生产部（生产车间）
	否

	16
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 检测机构能源管理情况。
	GB17167-
2006
	企业主要耗能为电，每个月电耗、水耗由供电和供水部门提供的数据。自2020年12月至2021年11月，耗能折合10.06吨标煤，不是重点耗能企业。
	行政部
	

	17
	安全环保管理情况是否达标？
	安全
环保
管理
	抽查：特种作业操作证，持证人：封小惠，证号：T330125196903154112，，作业类别：电工作业，初审日期2021年01月29日，应复审日期2024年01月28日，签发机构：浙江省应急管理厅。
查：第三方检测报告

抽查：计量器具型式评价报告，产品名称为：远传预付费冷水水表，型号为：LXSF-15、LXSF-20、LXSF-25，型式评价时间从2021年5月6日至2021年8月31日。签发日期：2021年9月1日，型式评价技术机构：浙江省计量科学研究院。
公司的生产方式为：采购外购件、经组装、检测，合格后出厂。不涉及污染，不需要做环评。
	行政部
	


 6 / 7

