编号：0213-2019

| 企业名称 | 山东胜利通海集团东营天蓝节能科技有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 崔敬伟 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产技术部 | 活塞式压力计 | 19008 | CWF-60T | 0.02级 | 活塞式压力计 0.005级 | 西安航天计量测试研究所 | 20190315 | √ |
| 生产技术部 | 数字压力计 | X160573 | Y-100S | ±0.05MPa | 活塞式压力计 0.02级 | 北京市计量检测科学研究院 | 20191015 | √ |
| 生产技术部 | 数字万用表 | c160165212 | UT39A | 0.1级 | 多功能校准器： 0.05级 | 东营市计量测试检定所 | 20190321 | √ |
| 生产技术部 | 过程校验仪 | 091104483 | VICTOR-79 | 0.2级 | 多功能校准器：DCV：±0.005% DCI：±0.01% | 山东省计量科学研究院 | 20190320 | √ |
| 生产技术部 | 接地导通电阻测试仪 | 1411961001 | AN9613X | 不确定度0.33 Ur(k=2) | 接地导通电阻测试器：0.05级 | 山东溯源检测有限公司 | 20191023 | √ |
| 生产技术部 | 游标卡尺 | 03270105 | (0-150) mm | ±0.02mm | 量块5等 10-291.8mm | 山东溯源检测有限公司 | 20191023 | √ |
| 生产技术部 | 钢卷尺 | T21320 | 7.5m | 2级 | U=（0.03+0.03L）mm | 山东溯源检测有限公司 | 20191023 |  |
| 生产技术部 | 耐压绝缘测试仪 | 1406963004G | AN9632M | 扩展不确定度0.64 Ur(k=2) | 耐电压测试仪0.5级 | 山东溯源检测有限公司 | 20191023 |  |
| 审核综合意見： 该公司未建立最高计量标准，所有测量设备送检至有相应资质的机构山东溯源检测有限公司、东营市计量测试检定所、山东省计量科学研究院、北京市计量检测科学研究院、西安航天计量测试研究所、检定、校准，抽查8份测量设备证书报告，量值溯源符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 年 月 日~ 月 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表