编号：0265-2020-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 阀杆直径测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | 105-0.123-0.036mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 《 HD/QT-13》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1、被测参数技术要求：105-0.123-0.036mm 公差范围：T=-0.036-(-0.123)=0.087mm 2、计量要求：△允= |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 外径千分尺/310126 |  | （100～125）mm |  | ±0.005mm |  | JX-2021-L-1122520W | 2021年11月22日 |
| 计量验证记录 被测参数技术要求：105-0.123-0.036mm ， 公差范围：T=-0.036-(-0.123)=0.087mm 计量要求：△允= 外径千分尺计量特性：测量范围（100～125）mm，分辨率1μm ，测量范围和分辩率满足测量要求； 测量设备最大误差±5μm 满足计量要求△允=（5μm≤0.029mm） 测量设备的计量特性与测量过程的计量要求相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2021年11月26日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已经检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期： 2022年1月19日 |  |  |  |  |  |  |  |  |