编号：0003-2019-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 螺杆泵公扣接头外径测量 |  | 被测参数要求(含公差) |  | Φ114±0.06mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | JT-2019-053往复式整筒抽油泵 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1．在生产过程中，螺杆泵公扣接头公差T=0.12mm 2．测量过程最大允许误差：△允=0.12×（1/3-1/10）=0.12×1/3=0.04mm,（取1/3）； 3．测量范围推导：Φ114mm ，测量范围向两边延伸为：Φ113.94－114.06mm选择0-150mm的游标卡尺，满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 游标卡尺/JT-L-001 |  | (0-150)mm |  | ±0.03mm |  | HK21040105027 | 2021.4.1 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围是0－150mm，最大允许误差为±0.03mm 测量过程的测量最大允差为0.04mm。 将测量过程的计量要求与测量设备的计量特性相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2021 年 12 月 24 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求。 - 计量要求导出方法正确。 - 测量设备的配备满足计量要求。 - 测量设备检定/校准。 - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期： 2021 年12 月 28 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |