编号：0246-2019-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 燃气调压箱整机水压密封性试验 |  | 被测参数要求(含公差) |  | （4.0±0.5）MPa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | JHDCL/-01燃气调压箱整机水压密封性试验测量过程控制规范 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 生产过程中，压力密封试验控制在（4.0±0.5）MPa T=1MPa - 测量过程最大允许误差：T=3 △允=T×(1/3-1/10)=1×1/3=0.33MPa (取1/3) 3.测量范围推导：（3.5-4.5）MPa。选择测量范围：量程（0-6）MPa压力表即可满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 压力表/编号HC70602012165 |  | (0-6)Mpa |  | ±0.096MPa |  | ZD202112240259 | 2021.12.24 |
| 计量验证记录 1、测量范围：测量设备的测量范围是（0～6）MPa，符合计量要求中测量范围（3.5-4.5）MPa的需要。 2、测量设备的最大允许误差：1.6%*6MPa=0.096MPa，满足计量要求中测量过程的最大允许误差 0.33MPa的要求。 测量设备的计量特性与测量过程的计量要求相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021 年12 月 26 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求. - 计量要求导出方法正确. - 测量设备的配备满足计量要求. - 测量设备检定/校准. - 测量设备验证正确. 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021 年12 月31 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |