附1：

电动正三轮摩托车驻车驱动力

检测过程不确定度评定报告

- 测量过程

1.1、测量方法：GB20073-2018《摩托车和轻便摩托车制动性能要求及试验方法》

1.2、环境条件：常温

1.3、检测设备： 型号规格CHM3的脚踏力计，最大允许误差：±10N，不确定度：Urel=0.5% k=2

1.4、被测对象：驻车制动力≤600N，经验值（200-400）N

1.5、测量过程：按照GB20073-2018的要求，将车辆沿着坡道向上停驻，记录驻车制动力数据。

- 数学模型

ΔL=L

式中：ΔL ---被测样件的力值

- ----测量仪器显示的力值

- 输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度来源：测量重复性引入的标准不确定度u1；测量设备引入的标准不确定度u2。

3.1测量重复性引入的标准不确定度u1的评定

对测量重复性引入的标准不确定度u1进行评定：在脚踏力计正常工作状态下，同一组人，用同一台脚踏力计，在相临近的时间内重复测量10次，得到10个测量数据汇于表1：

表1重复性数据

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L（N） | 312 | 318 | 318 | 315 | 312 | 313 | 317 | 312 | 313 | 316 |

测得值的算术平均值：x=k=1nxkn＝314.6N

单个测量值的实验标准差：s=k=1nxk-x2n-1＝2.5N

被测量估计值（L）标准不确定度分量u1：（L为1组数据的平均值，取n=1）

.标准不确定度分量： u1=S=2.5N

3.2、测量设备引入的标准不确定度u2的评定

依据脚踏力计的校准证书的校准证书出具的最大允许误差为±10N，取半宽a=10N,，服从均匀分布，k取3，则

u2=10N3=5.8N

4、合成标准不确定度的评定

4.1输入量的标准不确定度汇总于表2

表2   标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量uc | 不确定度来源 | 不确定度值 |
| --- | --- | --- |
| 标准不确定度u1 | 测量重复性所引入的不确定度 | 2.5N |
| 标准不确定度u2 | 测量设备引入的不确定度 | 5.8N |

4.2合成标准不确定度的计算

合成标准不确定度可按下式得到：

uC=u12+u22=2.52+5.82=6.3N

5、扩展不确定度的计算

取包含因子k = 2，置信概率 95％,  得

U＝ kuc＝2×6.3N＝12.6N

6、测量不确定度的报告与表示

U＝12.6N  k = 2