受理编号：1382-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 实木多层板材厚度测量 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | 18±0.05mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 大办公桌2400×500×760图纸 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 板材厚度公差控制在T=0.1mm - 测量过程最大允许误差：△允=T×(1/3-1/10)=0.1×1/3=0.033mm (取1/3) 3.测量范围推导：18±0.05mm。选择测量范围：（0-150）mm游标卡尺.即可 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 |  | 测量设备名称/编号 | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  |  | 游标卡尺/HTT-001 | （0-150）mm |  | ±0.03mm |  | ZD202107152242 | 2021.7.15 |
| 计量验证记录 计量要求：板材厚度测量，测量过程最大允许误差△允=T×1/3=0.1×1/3=0.033mm 。 计量特性：量程（0-150）mm游标卡尺，最大允许误差为±0.03mm。 测量设备的计量特性与测量过程的计量要求相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2021 年 12月 31 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求。 - 计量要求导出方法正确。 - 测量设备的配备满足计量要求。 - 测量设备检定/校准。 - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022 年 1 月6 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |