附录A

测量过程计量要求的导出及计量验证

- 顾客对生产过程或产品的要求 依据GB/T13663-2000《给水用聚乙烯（PE）管材》的管材直径的要求。

- 转化为测量过程的计量要求 1．测量范围的确定 Φ90㎜管材直径，外径偏差为＋0.6㎜而选用的量程为（0-150）mm,分度值为0.02mm的游标卡尺就可以满足要求。 2. 最大允许误差的确定 在生产过程中，最大允许误差一般取公差T的1/3～1/10，而管材直径测量为重要的测量过程，测量最大允差△允=T×1/3=0.6×1/3=0.2㎜（取1/3） 3. 测量不确定度的推导 测量不确定度是测量过程中，因为测量设备、测量方法、测量环境条件和测量人员等因素的影响造成的。该测量不确定度并不是对测量设备的计量要求，而是对测量过程的计量要求。在计量确认过程中，存在一个校准过程。校准过程也会产生测量不确定度，校准过程的测量不确定度应该更加小一些，因为它也会带给测量设备的计量性能有一定的影响。因此，对测量不确定度提出的要求应该很小。 通过选定“过程能力指数”来导出所要求的测量不确定度。 ，其中为过程能力指数；T为测量时的允许误差,为0.08%, U为测量不确定度。 查表取1.1(1.3以上为校准能力高水平，0.6以下为校准能力很差，1.1为校准能力一般水平)。 则0.2/6×1.1=0.03

三、导出对测量设备的计量要求 1、测量设备的量程 选用量程为（0-150）mm,分度值为0.02mm的游标卡尺。 2、测量设备的准确度等级要求 根据测量过程的最大允许误差是0.02mm，而选用分度值为0.02mm的数显游标卡尺完全可以满足要求。

四、测量设备的计量特性 分度值为0.02mm的游标卡尺检定规程不一定允许的最大示值误差就是0.04mm，必须对测量设备进行检定得出计量特性，游标卡尺于2019年 11 月 25 日检定，证书上检定得出结论为合格,最大示值误差0.03mm。

五、验证（测量设备的计量特性与计量要求的比较） 1、比较 管材直径的允许误差△允为＋0.2mm（计量要求） 而游标卡尺实际误差是＋0.02mm（计量特性） 管材直径测量过程的测量不确定度0.03mm（计量要求） 而游标卡尺测量扩展不确定度U为0.026mm（计量特性） 游标卡尺计量特性满足测量过程的计量要求，所以通过验证。 2、验证合格证书及标识 该游标卡尺通过计量确认合格后，填写计量确认记录并粘贴计量确认合格标识。