附录C

高度控制测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 |  | 001 | 测量过程名称 | 管材外径 测量 | 测量过程规范 编号 |  | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 生产技术部 | 测量项目 | 外径测量 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：0-150mm游标卡尺 测量方法： 先将游标卡尺移动尺框，使两量爪测量面接触置零位，对准零位，然后测量管材外径，测量时 应注意将卡尺与管材轴线保持垂直，轻轻地将卡尺测量面接触管材外径表面，读取游标卡尺示值即为管材外径。 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：测量设备操作人员，经培训合格。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录:(用自制的标准块不锈钢钢板) 用重复测量法对不锈钢钢板厚度测量过程进行有效性确认： 2019年3月10日用0-150mm游标卡尺进行复现性检测，对φ90.00mm的管材外径进行检测，取三次测量的平均值为φ90.01mm 2019年3月28日用0-150mm游标卡尺进行复现性检测，对同一φ90.00mm的管材外径进行检测，取三次测量的平均值为φ90.00mm。 游标卡尺的扩展不确定度U为0.026mm E= =0.27 当E≤1时, 测量过程有效。 确认人员： 日期：2019.6.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  |  |  | 批准人 |  |