专业培训记录

□QMS □50430■EMSOHSMS□EnMS□FSMS □HACCP

| 受审核方名称 |  | 杭州特种纸业有限公司 |  |  |  | 专业小类/ 项目代码 |  | 07.02.05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师姓名 |  | 李大方 |  | 专业 |  | 培训地点 |  | 网络 |
| 受培训人员 | 姓名 | 林 兵 | 方小娥 |  |  |  |  |  |
| 生产工艺/ 服务过程 |  | 滤纸：化纤、木浆、玻纤--纸机--复合原纸--胶粘合--检测--分切--包装--入库； 钢纸：棉浆、木浆--纸机--钢纸原纸--胶化--老化--脱盐--烘干--压光--收卷； |  |  |  |  |  |  |
| 生产过程/服务过程 的风险及控制措施 特殊过程的控制/ |  | 滤纸生产特殊过程：胶粘合、分切； 钢纸生产特殊过程：胶化、老化； |  |  |  |  |  |  |
| 重要环境因素及控制措施 |  | 1、废水的排放，措施：1）生产、生活废水必须经厂内污水处理系统处理，2）达到GB 8978-1996三级排放标准后纳入集中式污水处理厂；部分作为回水使用；3）安装废水在线监测系统； 2、废气排放，措施：1）按富阳区统一要求改造燃气锅炉，并达到GB 13271-2014中重点地区锅炉执行表3限值要求； 2）污水处理系统产生的废气，收集并经UV+活性碳吸附，达到GB 14554-93中恶臭污染物厂界标准值和恶臭污染物排放标准值排放； 3、噪声，措施：1）厂界噪声排放达到GB12348-2008中2类标准；2）先用低噪声设备，高噪声设备底部增设防震垫；3）对噪声源进行隔声、消声降噪处理； 4、固体废弃物排放，措施：1）做好固废日常分类收集、贮存和登记工作；2）危险废物建立危废仓库，统一收集交有资质第三方处理，一般固废物尽量资源化处理；无用一般固废由环卫部门统一清运处理； |  |  |  |  |  |  |
| 相关法律法规的要求及产品标准 |  | 《中华人民共和国环境保护法》、《浙江省建设项目环境保护管理 办法》、《危险化学品名录》、《危险废物名录》（2021版）、GB 13271-2014、GB 14554-93、GB12348-2008等 |  |  |  |  |  |  |
| 检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明) |  | 废水、废气、噪声，应有监测报告； |  |  |  |  |  |  |
| 其它相关知识 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 填表人 (专业人员) |  |  |  | 日期 |  |  | 2022-1-19 |  |
| 审核组长 |  | 林兵 |  | 日期 |  |  | 2022-1-19 |  |