测量设备溯源抽查表

编号：0092-2021-2022

| 企业名称 | 黄山众拓工业泵制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产车间 | 压力表 | 20074710 | （0-6）MPa | 1.6级 | 精密压力表检定装置 | 黄山市计量检定测试所 | 2021.10.13 | √ |
| 质量部 | 游标卡尺 | ZTLS1-085 | （0-300）mm | ±0.04mm | 量块4等 | 黄山市计量检定测试所 | 2021.10.20 | √ |
| 质量部 | 内径量表 | ZTLS03-015 | (35-50)mm | ±5μm | 指示表检定仪±1.0μm | 黄山市计量检定测试所 | 2021.10.20 | √ |
| 质量部 | 外径千分尺 | ZTLS02-0031 | (125-150)mm | ±0.005mm | 量块4等 | 黄山市计量检定测试所 | 2021.10.20 | √ |
| 生产车间 | 椭圆齿轮流量计 | 1003002 | LG-A200.2/J1GF-11 | 0.5级 | 油流量标准装置0.1级 | 安徽省精测流量仪表检定站 | 2022.1.14 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质量部负责溯源。公司测量设备全部委托黄山市计量检定测试所、安徽省精测流量仪表检定站、等机构检定/校准，校准/检定证书由质量部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022 年 2 月 17 日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。