受理编号：0107-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 灌装净含量称重过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | (20±1)g |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | JJF1070-2005定量包装商品净含量计量检验规则 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法: 1、法律法规依据：《JJF1070-2005定量包装商品净含量计量检验规则》中规定：净含量与实际含量之差不得大于净含量的9%，20×9%=1.8（g）,该测量过程计量要求为：(20±1)g,符合要求。 2、测量范围：被测参数要求±1g，Ｔ=1g（半宽），△允≤1/3Ｔ=1×1/3=0.33g 3、测量设备（0～30）g的水平式自动袋装灌装机。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 水平式自动袋装灌装机/FM03-009 |  | DXD-130 |  | Ⅲ级 |  | 610062927 | 2021.11.07. |
| 计量验证记录 1、选用的测量设备水平式自动袋装灌装机的测量范围(0～30)g，满足计量要求的测量范围20g的要求。 2、选用的测量设备准确度等级为Ⅲ级，在20g处的最大允许误差为：±0.1g，0.1g＜△允=0.33g，满足导出计量要求。 验证合格，符合要求。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021年11月08日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022年 2月 26 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |